附件1：

道滘航道码头工程5t-15m固定式起重机

技术规格书

广东省珠江东航道事务中心东莞航道所

2025年03月

目录

1 项目概况	2

2 供货范围	2

3 起重机主要技术参数	2

4 标准、规范和设计条件	2

5 起重机工作级别	3

6 工作机构	3

7 金属结构	4

8 辅助装置	5

9 电气系统	5

10 保护装置	7

11 电气安全保护装置	7

12 起重量限制器	8

13 材料要求	8

14 涂装要求	8

15 焊接要求	8

16 机械零部件	9

17 润滑	10

18 调试、试车和验收	10

19 图纸资料	11

20 主要参数配置	13

- 项目概况

本项目交货地点位于广东省东莞市道滘镇南阁西路30号道滘航道站码头，道路及水、电、通信管道均可接入码头。固定式起重机用于航标的装卸。

- 供货范围

2.1本需求书为招标文件的组成部分，起重机技术方面的所有事项以此需求书为准。

2.2本项目为交钥匙项目，中标人向采购人提供1台5t-15m固定式起重机，包括设备的交货、运输、安装、调试、考核试车、验收、技术服务和培训等，并提供必要的随机工具、附件和易损件。

2.3本工程的供货范围：

（1）5t-15m固定式起重机1台。

（2）供电电缆1套/台。

（3）随机易损件和随机工具。

（4）随机图纸及资料（含电子版）2套/台（共2套）。

（5）运输、现场安装需要的设备设施费用、封航等费用（若发生的话）。

（6）技术培训和现场服务。

2.4 中标人需承担运输、保险、卸船、安装、检测、验收等服务及其所引起的费用（包括领航、拖轮、船舶靠泊费用，而由采购人码头征收的码头费用将豁免），通过采购人当地市场监督部门检测合格投入使用、直至双方签发验收证书为止的一切责任、风险和费用。

- 起重机主要技术参数

3.1 主要性能

（1）额定起重量：5吨。

（2）臂架长度：16.0m

（3）工作幅度：6.5m～15.0m

（4）起升高度：-6.0m～+8.0m

（5）尾部回转半径：＜5.2m

（6）速度：

主起升机构：20.0m/min

变幅机构：15.0m/min

回转机构：1.6r/min

3.2供电电源：采用交流380V 50Hz，三相四线供电。

- 标准、规范和设计条件

4.1 标准和规范

起重机的设计、制造、安装和调试均遵照下列标准：

《起重机设计规范》GB/T 3811-2008

《起重机械安全规程》GB/T 6067.1-2010

《港口固定式起重机》GB/T 29561-2013

《港口固定式起重机安全规程》JT/T 421-2024

《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》JT/T 90-2020

《起重机 司机室和控制站 第1部分：总则》GB/T 20303.1-2016

《钢结构设计规范》GB 50017-2017

《重型机械通用技术条件 第1部分：产品检验》JB/T 5000.1-2007

《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011

《圆柱齿轮 ISO齿面公差分级制 第2部分：径向综合偏差的定义和允许值》GB/T 10095.2-2023

《重要用途钢丝绳》GB/T8918-2006

4.2 设计条件

（1）工作环境温度：-10℃～+50℃。

（2）最大相对湿度：100%。

（3）设计风速：工作状态——25m/s；非工作状态——55m/s。

（4）电气设备防护等级：户外——IP55；户内——IP44。

（5）起重机适应以下货物：航标及配套设备。

- 起重机工作级别

起重机使用类别：使用等级——U5；载荷状态——Q2；工作级别——A5。

- 工作机构

  - 起升机构

采用单套单联卷筒绞车系统，由电动机、制动器、减速器、联轴器、卷筒、起升高度限制器组成。在减速器高速轴上装有一台液压推杆块式制动器，用于起升机构的停车制动。电动机与减速器的高速轴联接采用弹性套柱销联轴器。减速器低速轴与卷筒的联结采用齿形联接盘，卷筒的一端支承在减速器的低速轴上，另一端由滚动轴承支承在轴承座上。在卷筒轴上安装有起升高度限位开关，具有在起升高度的上、下极限位置和切断起升电机电源的双重功能。

  - 变幅机构

变幅机构采用钢丝绳变幅，传动系统主要由电动机、制动器、蜗轮减速器、联轴器、卷筒和限位保护装置等组成。当电机工作时，卷筒缠绕钢丝绳驱动臂架上下移动而适应各幅度的变化。在卷筒轴上安装有起升高度限位开关，控制臂架的最小最大工作幅度。

  - 旋转机构

旋转机构包括回转支承装置和回转驱动装置两大部分。回转支承装置为单排四点接触球外齿式回转支承，轴承内外圈用高强度螺栓分别与转台法兰和圆筒法兰相联，以承受起重机回转部分的水平力、倾覆力矩，可灵活自如的回转360°。系统由电动机、制动器、蜗轮减速器和驱动小齿轮组成。小齿轮与回转支承齿圈外齿啮合，电动机与减速器之间由联轴器联接。正常工作时，电机的扭矩通过联轴器传递给行星减速器（带力矩限制器）。当回转部分的外阻力矩超过传动系统的许用扭矩时，行星减速器上力矩限制器内摩擦片打滑，从而保护传动系统零部件不受损坏。

- 金属结构

  - 臂架

臂架为箱型梁架结构。臂架顶部滑轮支座为大板支座，臂架的根部、设计有与转台支座连接的铰孔。

  - 门架

门架采用箱形结构。门架上布置有补偿滑轮组、变幅定滑轮组及维修平台。

  - 转台

转台为板梁结构，两根主梁及其连接横梁均为工字形截面，与支撑大轴承连接的采用圆筒结构，且圆筒插入转台梁中，与圆筒连接处采用箱形连接。转台通过法兰与回转支承的外圈用螺栓连接。起升、回转机构和电气控制设备均放置在转台上。在转台上具有集中力作用的地方均须进行加强处理。

  - 支承圆筒

支承圆筒为钢板圆筒结构，上部采用法兰与回转大轴承连接，下部与采购人制作好的基础法兰连接，内部有加强环与直梯，并有中心受电器安装平台与检修平台。

- 辅助装置

  - 机器房

机器房采用全封闭压型板结构，满足防火、防雨、通风、防尘的要求，机房内宽敞整洁、采光良好、便于机械及电器设备的安装和检修。机房内配备适当的照明设施，电源座箱。

  - 司机室

司机室设置于转台上的起重臂右方，外壁为钢板焊接，内壁为隔热材料装修。司机室前方设有保护栏杆。地板采用活动花纹板，上铺绝缘地板。结构型式及技术要求符合行业标准的规定，净空高度不小于2m。司机室安装有空调，主控电路通/断按钮，在中间位置装有联动控制台，左边是起升、回转操作杆，右边是开闭、变幅操纵杆。

司机室配有起重量限制器显示器、干粉灭火器；润滑点布置及主要性能参数铭牌，变幅曲线指示图，帮助司机保养及操作。

  - 中心受电器装置

中心受电器装置用来将起重机的固定部分和回转部分的动力电源和控制信号联接起来，安装于圆筒内部的平台上，受电器的固定部分与平台上的支座固连，回转部分通过连接爪与转台结构相连。为了消除由于受电器安装不能完全对中带来的影响，连接爪做成双向铰接型。中心受电器的来电取至岸上固定圈中的岸电380V 50Hz。

  - 作业平台、走台、阶梯和栏杆

机器房梯子栏杆可以使工作人员直达机房、驾驶室和机房顶上各处。设置合理、方便、安全、便于携带工具的工作人员进行检查、维修和留有足够的操作空间。

- 电气系统

  - 概述

（1）标准：

设计、制造、安装和调试均参照第4条所列标准。

（2）系统组成部分：

该起重机由起升、变幅、旋转机构组成。电气设备分别布置在电气房、司机室等，通过司机室联动台来操作各机构。

  - 电源部分

（1）供电方式:

主 电 源：AC380V，50Hz，三相四线。

控制电源：AC220V。

照明电源：AC220V。

（2）供电系统说明：

电源采用AC380V，50Hz三相四线制，由岸上固定座上预埋的电源经中心受电器接至电源柜中总断路器，总断路器设置在总电源控制柜中，其额定容量根据装机总容量选配，具有短路，过载等保护功能。

整机工作电源由总电源断路器出线端引出向机上各机构的主回路供电。联动台和电源柜门上均设有紧停按钮，紧急情况下用来分断总电源断路器，切断整机工作电源。控制及信号电源为AC220V，在电源柜中设置AC380V/AC220V的控制变压器，为紧停回路、各机构控制回路。

  - 主要电气设备及功能

本机各配电柜内控制保护联锁可靠，当故障发生时，相关部位能自动进行保护。为了保证本机安全，在司机室需设置紧急停车按钮，紧急停车按钮能可靠和分断整机电源，进行紧急停车。

（1）低压配电柜：

电气柜柜体采用冷轧板制作，柜体表面静电喷塑，底部开孔进线。柜体内所有带电裸露部分均需增加防护罩加以保护。控制柜内部接线编号，出线端子编号用打码机打印的号码套在线端上，便于与原理图对照检查保护。控制柜内各个电气元器件按电气原理图上的代号以及元件名称在元件安装板上标明。

（2）总电源：

内设总断路器、相序继电器、小型断路器、用于对主要运行机构的主电路、控制电路进行配电，以及对照明及辅助机构（如照明、通讯等）进行配电，具有短路、欠压、过流、过热、相序等保护装置。

（3）起升开闭控制：

柜内设置断路器、接触器、继电器等，对起升开闭机构进行控制和保护。

（4）变幅控制：

柜内设置断路器、接触器、继电器等，对变幅机构进行控制和保护。

（5）旋转控制：

柜内设置断路器、接触器、继电器等，对旋转机构进行控制和保护。

（6）联动台：

联动台主令手柄有档位调速，可万向操作。主令控制器用来控制各个机构的启动、调速与停止。联动控制台是全车的控制指令中心，可以实现各机构单独或联动操作。

  - 照明系统

照明回路应设足够容量的单独变压器，照明电路分成独立回路，每个回路有开关，以减少发生故障时不能使用的照明数量。

- 保护装置

（1）起重机设有接地保护系统

所有起重机上的电气设备，机械结构、配电屏和控制屏的金属构架均可靠接地，接地电阻符合有关标准。

（2）起升、变幅机构保护装置

起升机构装置最大、最小起升高度处的停车限位开关。

变幅机构装置最大、最小幅度度处的停车限位开关。

力矩限制器：起重量和力矩超限时，起升机构只允许下降放下重物。

（3）其他保护装置

司机室、电气房适当位置设置紧急停车按钮

（4）安全信号和警告装置

超力矩负荷报警装置：当起升负荷力矩达到额定载荷95%时自动报警，当起升负荷力矩超过额定载荷的105%时，声光报警断电，则安全保护装置起作用，货物只能下降不能上升，变幅机构只能减幅不能增幅，旋转机构则不能动作。

- 电气安全保护装置

（1）起重机总断路器：

本机设总断路器，能使整机断电，便于维修安全。

（2）紧停开关：

本机设紧停开关，在紧急情况下，能切断起重机总控制电源。紧停开关设在司机操作方便的地方。

（3）失压保护：

设计失压保护，当电源中断时能自动断开主回路。

（4）零位保护：

设计零位保护，开始运转和断电后恢复供电时，必须先将手柄回零后，该机构和所有机构的电机才能起动。

（5）过流保护：

各机构每台电机设置单独的过流保护。

（6）控制电路:

控制电路保证控制性能符合起重机的整机性能要求，无错误电路﹑寄生电路和虚假电路。

- 起重量限制器

起重机司机室内安装一套起重量限制器，该限制器具应当精度高、性能稳定、工作可靠、安装调试简便，符合国家GB/T 12602-2020和GB/T 12602-2020等相关标准。

力矩限制器具有数字显示、报警、断电保护和动载抑制等功能。超载工作状态的指示并相应报警、提示、和控制，以保证起重机械的正常工作。

力矩限制器选用经过国家质量技术监督局认证的产品。

- 材料要求

本机主要构件的材料都须提供质量保证书、检验报告、检验记录和合格证书，钢材表面无锈蚀斑点、无夹层等缺陷。主要材料采用Q235。

用于本机的钢材涂装前严格按规范要求进行喷丸、喷砂或其他被认可的除锈处理，将表面氧化皮清处干净，达到Sa2.5级要求（GB/T 8923.1-2011），表面粗糙度为35μm－70μm。涂底漆一道后送至下料，再进行拼装焊接。结构成型后，对整体结构进行机械和手工除锈处理，处理后表面质量达到St3级，彻底清除焊渣、焊斑、和锈渍。

- 涂装要求

所有结构均涂底漆和面漆，油漆干膜总厚度不小于110μm。漆膜的外观检查原则为湿膜不得有缩边、缩孔、起泡、发白、失光、涂料流挂。干膜不得有细纹龟裂、剥落等毛病。面漆应均匀、平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层和气孔等缺陷。

- 焊接要求

焊接工艺、焊接材料、焊缝质量严格遵照国家现行规范和标准，焊缝必须符合GB/T 985.1-2008与GB/T 985.2-2008等相关规范规定的要求。所有焊缝饱满，包角焊包齐，间断焊尺寸按工艺要求整齐，不得有漏焊、未焊透、烧穿、咬边及夹杂、熔瘤、凹坑等影响质量的缺陷。

- 机械零部件

  - 总则

机械零部件的设计，按规定的载荷组合、利用等级、工作级别条件下，具有足够的强度、刚度、稳定性等，并保证通用性、互换性。

  - 轴承

频繁转动处采用滚动轴承，所有轴承保证有良好的润滑。轴承的最低设计寿命：主起升系统为25000小时。各机构的轴承寿命符合规范。所有轴承采用哈、瓦、洛轴承或同档次经采购人同意的产品。

  - 滑轮

滑轮采用热轧制成，滑轮的绳槽进行精加工使其与所选用的钢丝绳密切配合。

  - 卷筒

起升卷筒由钢板卷制焊接而成，焊接后退火处理和无损探伤检查，并进行筒体静平衡检验。卷筒直径为钢丝绳公称直径的30倍以上。起升卷筒和滑轮引出钢绳的绳角均小于规范要求，符合GB/T 3811-2008标准。卷筒采用单层缠绕，钢丝绳固定端有三圈以上的安全圈，另一端缠满时有余槽。

  - 联轴节

电机和减速器之间采用内外齿联轴器，其形式及与轴连接方式在审图时由采购人认可。

  - 齿轮和减速箱

（1）按国家标准要求进行设计，全封闭、无渗漏、易于维修。主要齿轮均采用硬齿面（HRC58～62），并经磨削加工。起升减速箱与起重机同寿命。

（2）各机构减速箱均建议采用经采购人同意的合格产品，定型产品，主要减速箱采用迷宫式无接触油封，减少磨损，降低保养工作量。

（3）起升机构、变幅机构采用剖分式全封闭减速器，回旋机构采用带力矩限制行星减速器。

  - 钢丝绳

采用线接触或面接触交互捻，采用经采购人确认的合格产品。

  - 紧固件

（1）全部紧固件为公制符合IS0标准。

（2）外露紧固件均有可靠的防锈措施（镀锌、油漆）。

（3）紧固件均有可靠的防松措施。

  - 制动器

制动器具有良好的耐磨、耐冲击、散热性。

- 润滑

（1）减速箱的润滑采用油浴式润滑。

（2）各滚动轴承及其他需润滑的地方采用单点油脂润滑，油嘴采用M10×1钩接式油嘴。

- 调试、试车和验收

起重机在制造厂安装，调试和试车，并请采购人派员监装和调试，制造厂提供调试和试车情况，经采购人同意后，允许整机发运或分成若干大件发运，在采购人码头现场进行总装，起重机安装以后，在采购人同意后进行调试和试车。

18.1 试吊

（1）吊机安装完毕以后，进行试吊作业以验证安装后的综合性能。

1）试吊构件以最大静载时的起重量，即额载的125%来准备。

2）根据试吊构件的外形、规格、尺寸及试吊步骤合理堆放。

3）会同相关职能部门联合对安装后的吊机进行全面检查，并及时消除所发现的问题和缺陷。

18.2 空载合格性试验

（1)起升机构：起升、下降连续三次。

（2)回转机构：左右各旋转360º，连续三次。

（3)变幅机构：在工作范围内，臂架俯仰三次

（4)起升、回转联合动作三次。

（5)检查操作线路是否正确，限位装置是否工作可靠。

18.3 静载荷试验

根据载荷的试验方法及试验的步骤，可将静载与动载结合在一起进行试验。

（1)在设计的工作幅度内起吊额定起重量的1.25倍（逐步增加）,离地100mm，悬空时间10min。

（2)检查机件有无裂缝、永久变形、油漆剥落或其它对起重机的性能与安全有影响的损坏，连接处是否出现松动和损坏，制动器是否性能可靠。

18.4 动载荷试验

（1)在设计的工作幅度内起吊额定起重量的1.1倍进行动载荷试验。

（2)起升、下降数次，要求起吊平稳，无异常噪音、整机无抖动现象，制动灵活可靠。

（3)左右旋转数圈，要求蜗轮副传动无噪音，齿轮啮合正常，运转平稳。

- 图纸资料

  - 验收合格后一个月内，中标人应按采购人归档要求提供保修用的完整图纸和技术资料，并提供包含这些图纸和资料的光盘或U盘或固态硬盘等。

  - 图纸

图纸每套包括：

  - 起重机总图、金属结构总成、铭牌；

  - 起升机构装配图、重要部件图及其易损零部件的加工图；

  - 含：卷筒总成、卷筒轴承座装配、卷筒联轴节、负荷取力装置、起升制动轮、各联轴器、浮动轴。

  - 起升机构的钢丝绳缠绕图以及钢丝绳型号、规格、长度；

  - 滑轮系统装配图；

  - 扶梯平台总成、钢丝绳检修平台布置；

  - 电气房布置；

  - 司机室布置图；

  - 整机动力布线图；

  - 电气线槽和线管布置图；

  - 起重机机构供电线路图；

  - 起重机动作控制线路图；

  - 完整的电气设备电路图、柜体图；

  - 包括起重机结构、制作部件、机械和电气安装所用方面的整机装配图；

  - 用于在本地制造的易损件图纸；

  - 从其它厂商购买的电气、液压元件及零件的样本、使用说明、保养和修理手册及生产厂商的资料。

  - 资料

  - 起重机操作和维修手册。

  - 电气设备的维护、应用、装配调整手册。

  - 起重机安装手册。

  - 司机手册，包括电气、机械/液压设备的操作、维护和保养说明，解释机上所安装部件的功能，限位开关功能和各控制仪表功能。

  - 起重机保养计划日程，包括润滑图和各种部件的保养周期。

  - 主要机械部件及液压部件的修理和保养手册，零配件目录。

  - 起重机机械概述，包括全部装配图，自行设计的重要部件图及易损零件的零件图。

  - 机电配套件手册，包括：外购件、密封件、轴承、高强度螺栓、大直径螺栓、特殊螺栓、钢丝绳、电线、可控硅元件及其它元件的规格、数量、使用部位、性能参数等。

  - 易损件及备件手册。包括：名称、规格、数量、材料、特殊要求及制造图纸。

  - 整机各部位轴承型号及数量。

  - 整机主要外购件厂家、型号及数量。

  - 润滑点和润滑油一览表。

  - 密封件和常用电气易损件的规格、数量和用途一览表。

  - 合格证（包括钢材材质保证书，检验报告，电机、减速器、电缆卷筒等外购件产品合格证，调试报告）。

  - 材料和外购件说明书，含风速仪、超负荷装置等。

  - 各种电动机的随机资料、外形尺寸及安装图。

  - 所有电气设备的试验报告，检验记录。

  - 整机出厂合格证。

- 主要参数配置

| 型号名称 | 5t-15m固定式全程带载变幅起重机（吊钩式） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重量 | 5t-15m | 起升速度 | 20m/min | 电源 | 380V 50Hz |
| 工作幅度 | 6.5～15m | 变幅速度 | 15m/min | 受电方式 | 中心受电 |
| 起升高度 | -6～+8m | 旋转速度 | 1.6r/min | 装机容量 | 44Kw |
| 操作方式 | 司操联控 | 回转角度 | 360° | 工作级别 | A5 |
| 序号 | 零部件名称 |  | 规格型号 |  | 数量 |
| 1 | 起升起重电动机 |  | YZR-8，22kW |  | 1台 |
|  | 变幅起重电动机 |  | YZR-8，11kW |  | 1台 |
|  | 旋转起重电动机 |  | YZR-8，11KW |  | 1台 |
| 2 | 起升齿轮减速器 |  | ZQ500 |  | 1台 |
|  | 变幅齿轮减速器 |  | ZQ500 |  | 1台 |
|  | 旋转行星齿轮减速器 |  | T25 |  | 1台 |
| 3 | 起升制动器 |  | YWZ-300/E50 |  | 1台 |
|  | 变幅制动器 |  | YWZ-300/E50 |  | 2台 |
| 4 | 回转支承 |  | 011.45.1400 |  | 1只 |
| 5 | 联动操作台 |  | QTA型 |  | 1只 |
| 6 | 钢丝绳 |  | Φ17.5 |  | 2根 |
| 7 | 主要电器 |  | / |  | 1套/台 |
| 8 | 吊钩组 |  | 5t |  | 1只 |
| 9 | 超载限制器 |  | / |  | 1套/台 |
| 说明：起重机须配有起升高度限制器、变幅最大（最小）幅限制器、臂架防后倾装置、臂架防坠落装置、零位保护、过流保护、缺相保护、门路保护、警报器、紧停按钮等安全保护装置，所有电器采用二次回路控制。 |  |  |  |  |  |