竞争性磋商文件

#### 项目编号：ZHDGZC2025040

#### 项目名称：潮玩中心（总部）户外和品牌运营中心LED屏系统、三楼多媒体会议厅系统项目

#### 采 购 人：东莞市石排城市投资建设有限公司

#### 采购代理机构：广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司

目 录

第一章 磋商邀请	2

第二章 采购需求	6

第三章 磋商须知	64

第四章 评审	74

第五章 合同文本	85

第六章 响应文件格式	90

第一章 磋商邀请

项目概况

（潮玩中心（总部）户外和品牌运营中心LED屏系统、三楼多媒体会议厅系统项目）采购项目的潜在供应商应在东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼进行获取或微信搜索公众号“广东智汇城市招标采购有限公司”获取采购文件，并于2025年06月20日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况：

项目编号：ZHDGZC2025040

项目名称：潮玩中心（总部）户外和品牌运营中心LED屏系统、三楼多媒体会议厅系统项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：¥1,828,816.91元

标的内容：

| 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额（元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏系统、三楼多媒体会议厅系统 | 1,828,816.91 | 1批 | 详见采购需求 |

合同履行期限：合同签订后30天内完成供货、安装、验收。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构响应，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的 ，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

- 有具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年或2024年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明或提供资格条件承诺函（详见响应文件格式）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供资格条件承诺函（详见响应文件格式）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供资格条件承诺函（详见响应文件格式）。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供资格条件承诺函（详见响应文件格式）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

- 获取采购文件

时间：2025年06月09日至2025年06月16日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午9：00至 12：00，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：到东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼进行获取或微信搜索公众号“广东智汇城市招标采购有限公司”进行获取。

方式：现场或线上获取

售价：￥200元

- 响应文件提交

截止时间2025年06月20日09点30分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

地点：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼

- 开启

时间：2025年06月20日09点30分（北京时间）

地点：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》等。

- 本项目采购标的所属行业为 工业 。

- 采购文件公示/下载媒体

中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（https://zbdt.chinabidding.cn/）、广东智汇城市招标采购有限公司网站(http://www.gdzhcity.com/)

- 拟参加本项目的潜在供应商须在规定时间内按要求获取磋商文件后方可参与本项目的磋商。获取磋商文件后而不参加磋商的潜在供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

- 获取磋商文件联系人及联系方式：黄小姐 （0769）22367009 邮箱：zhcity_gd@163.com。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名 称：东莞市石排城市投资建设有限公司

地址：广东省东莞市石排镇石崇横路21号9号楼101室

联系方式：陈小姐 （0769）86525553

- 采购代理机构信息

名  称：广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司

地　址：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼

联系方式：（0769）22367009

- 项目联系方式

项目联系人：何舜禹

电　话：（0769）22367009

发布人：广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司

发布时间：2025年06月09日

第二章 采购需求

说明：

      - 采购需求中带“◆”符号的内容为采购的主要标的（核心产品），响应供应商应在《分项报价表》中清晰列明“货物名称、品牌、规格型号、原产地、价格等”。

本项目主要标的（核心产品）为“P2.0 LED大屏”。多家响应供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家响应供应商计算。

      - 采购需求中所有列出的相关货物技术要求均不是唯一指定，即响应供应商可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足采购需求要求的证明材料，则视为合格。

      - 采购需求中标有“★”的地方均被视为重要的采购需求，响应供应商要特别加以注意，必须对此响应并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的要求未响应或不满足，将按无效投标处理。

      - 标有“▲”符号的内容为采购需求重点技术参数，若未能响应，则在评标过程中根据评审内容作扣分处理。

      - ★如本项目响应的产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品的，响应供应商须在投标文件中承诺在交货时能提供对应产品具有中国国家强制性产品认证（CCC）证书（承诺函格式自拟）

      - 采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

      - 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

- 采购标的

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏系统、三楼多媒体会议厅系统 | 批 | 1 | 工业 |

- 商务要求

- 服务时间

- 合同签订后30天内完成供货、安装、验收。

- 服务地点

- 采购人指定地点。

- 报价要求

- 响应供应商报价包括但不限于货物制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、技术服务、质保期、税费等完成本项目不可预见的一切费用。

- 付款条件（进度和方式）

- 双方合同签定后，采购人在5个工作日内支付合同总价的50%作为预付款。付款前成交供应商须提供如下资料给采购人：①合同复印件；②等同付款金额的“见索即付”银行预付款保函（银行保函受益人为采购人，有效期至交货期满，货物送达采购人指定地点后，采购人将保函原件退回给成交供应商）。

- 所有货物送达指定地点后10个工作日内，采购人支付合同总价的30%。付款前成交供应商须提供如下资料给采购人：①成交供应商开具的等额正式增值税专用发票；②货物交收表（含数量、规格、货物到场照片）。

- 成交供应商全部货物安装完毕，调试合格，采购人和成交供应商双方验收数量及质量合格，经采购人验收合格后，10个工作日内向成交供应商支付合同总价的10%。付款前成交供应商须提供如下资料给采购人：①成交供应商开具的等额正式增值税专用发票；②验收报告复印件。

- 整体项目完成且通过财政部门审核结算后，采购人向成交供应商支付余下结算款。付款前成交供应商须提供如下资料给采购人：①成交供应商开具的等额正式增值税专用发票。

- 验收要求

- 在采购人按采购合同、磋商文件、响应文件、行业标准对项目进行验收。

- 货物包装、发运、保管、安装、调试等要求

- 成交供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防尘、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善所引起的货物损失、损坏、损毁或运输引起的灭失以及由此导致采购人的损失均由成交供应商承担。如货物损坏或货物质量不符合标准，采购人有权拒收货物，成交供应商应按照采购人的要求在限定的时间内应予以更换或重新供货直至通过采购人验收，货物交期不予顺延，否则采购人有权按照本合同约定追究成交供应商的违约责任。

- 成交供应商应保证其所供货物应为制造商原装出厂，包装箱号与设备出厂批号一致，具备出厂合格证、序列号，并可追索查阅。所有随设备的附件需齐全。各种设备需提供装箱清单，按装箱清单验收货物。成交供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 成交供应商负责将设备材料运到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责为其派出现场服务人员购买人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由包含在投标报价中。

- 设备、材料和软件系统需要成交供应商送货上门和负责安装调试。

- 成交供应商需依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、软件系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 按国家相关施工验收规范进行分阶段进行调试。

- 成交供应商对本项目提供详细的实施、进度计划、维护等方案，履约服务过程中获悉的采购人任何信息成交供应商都需进行保密。

- 货物的安装、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

- 售后服务

- 质保期：验收合格后不少于1年，质保期内成交供应商必须负责提供设备原厂维修及更换原厂配件的售后服务。

- 成交供应商应具有稳定的售后服务队伍，制定切实可行的维护方案；并能提供24小时维修服务，接到采购人故障通知后半小时内响应,3小时内到达现场进行故障处理。

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

- 所有货物质保服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

- 质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有1年的质保期。凡因产品质量问题，在质保期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同级别新设备部件。

- 如果货物不能稳定地达到成交供应商承诺的全部功能，成交供应商应对此承担责任并承担全部相关费用以及采购人的直接损失，经采购人同意对货物采用如下一种或几种方式处理：

- (1)维修和更换损坏零部件；

- (2)换货；

- 技术要求

- 货物要求

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三楼会议厅设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | ◆P2.0LED大屏 | 1.点间距：2.0mm； 2.模组大小： 320×160mm； 3.模组分辨率：160×80； 4.像素密度：250000pixels/m²； 5.白平衡亮度： ≥600nit； 6.扫描方式： 动态1/32扫描,恒流驱动； 7.刷新率：≥3840Hz； 8.含模组、接收卡、电源、配套辅材； 9.可用于实时监控显示现场情况、播放各种宣传广告； 10.须具备超高刷新速度； 11.支持画面矫正； 12.支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度； 13.支持超宽视角显示，任意角度观看； 14.支持超高清显示高速画面流畅无拖影； 15.整屏尺寸：33.28m*1.92m。 | 63.897 | 平方 |  |
| 2 | 拼接主机 | 1.≥13个业务卡槽位； 2.双主控热备，切换过程中上墙画面正常显示不受影响； 3.支持DP、HDMI等常见视频信号接入； 4.支持4K信号的采集和输出； 5.支持视音频同步采集和输出； 6.支持超大分辨率点对点输出显示； 7.支持信号多路复制； 8.支持web浏览器，PC客户端，移动客户端，网络键盘等控制切换； 9.支持多画面分割显示，支持自由分割； 10.支持实时上墙和预编辑模式； 11.支持视频预案、附加预案多种轮训组合方式，支持预案定时切换设置； 12.支持≥128个场景预设，可以自定义每个场景电视墙布局； 13.支持LED虚拟跑马屏功能，支持在单屏，拼接屏上虚拟出一段字符显示，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节； 14.支持≥2个千兆网口，≥2个千兆光口； 15.支持链路聚合模式； 16.支持远程重启，远程升级和恢复默认设置等操作。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 20路小间距RJ45输出卡 | 1.20路小间距RJ45输出接口； 2.单板卡支持≥1300万像素点带载能力； 3.单网口支持≥65万像素点带载能力； 4.带载宽度≥10752像素； 5.高度≥10752像素。 | 2 | 张 |  |
| 4 | 4路HDMI输出卡 | 1.4路HDMI 1.3接口， 2.支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1600*1200@60Hz、1400*1050@60Hz、1600*900@60Hz、1366*768@60Hz、1280*1024@60Hz、1280*720@60Hz、1024*768@60Hz分辨率输出。 | 1 | 张 |  |
| 5 | 2路4K输入卡 | 1.2路HDMI2.0，2路DP1.2(须具有内嵌音频)； 2.支持800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1280×1024@60Hz、1600×900@60Hz、1920×1080@60Hz、1600×1200@60Hz、2560×1080@60Hz、1920×1200@60Hz、2160×1440@60Hz、2240×1400@60Hz、2048×1536@60Hz、2560×1440@60Hz、4096×2160@30Hz、3840×2160@30Hz、2880×1800@60Hz、3072×1920@60Hz、3840×2160@60Hz、4096×2160@60Hz分辨率的信号采集。 | 2 | 张 |  |
| 6 | 大屏控制软件 | 1.支持windows、Android操作系统； 2.支持大屏控制、环境控制、内容控制、设备管理、坐席管理、智能运维功能为一体，统一门户入口功能； 3.支持接入管理前端IPC、球机、录像机、显控产品、中控主机、内容播控服务器、智能网关等设备； 4.支持智能运维功能，首页可统计展示当前显控设备、信号通道、播控主机的在离线状态； 5.可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持≥25路信号回显； 6.可视化上墙显示，支持信号预监和电视墙回显功能； 7.支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作； 8.支持叠加字幕，设置属性包括：宽度、高度、字体颜色、背景颜色、字体类型、字体大小、排序方式、滚动方式、滚动速度； 9.支持单屏内容场景修改保存，多屏场景保存、场景组合预案切换； 10.支持自定义上传底图，支持对上墙画面进行裁剪； 11.支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制； 12.支持上墙内容的展示细节放大，反向控制操作和信息输入 13.支持大屏开关，可设置定时开关； 14.支持前端IPC或者视频会议摄像机的云台控制，支持方向、变倍、聚焦、光圈调节； 15.支持实时上墙模式和场景预设模式； 16.支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868； 17.支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示； 18.支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色； 19.支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 控制处理器 | 1.硬盘: 2*≥1TB； 2.内存容量: ≥64GB； 3.显卡：独立显卡； 4.系统：Windows。 5.处理器:32核2.1G或优于 | 1 | 台 |  |
| 8 | 磁吸工具 | 1.锂电池能量 ≥42Wh； 2.持续充电电流 ≥1.0C5A； 3.持续放电时长 ≥18min； 4.待机功耗 ≤10uA； 5.工作环境 -20-45℃； 6.工作湿度 15%-85%RH。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 备品备件 | 电源、模组、接收卡等 | 1 | 项 |  |
| 10 | 安装钢结构 | 1.含钢结构材料，钢结构拼接安装，墙体要求实体平整墙； 2.安装框架主钢构采用40mm*20mm镀锌方管； 3.屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，黑钛拉丝不锈钢包边，包边宽度5cm； 4.主支架需满足安装和安全要求。 5.装饰包边由采购人负责 | 63.897 | 平方 |  |
| 11 | 配电柜 | 1.60(KW)带漏电保护功能， 2.手动控制电源、运行指示灯，逐级上电，预留远程控制接口。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 强电电缆 | 1.强电进线（三楼大屏主电缆线：ZC-YJV3*35+2*16）预埋线到配电柜。 | 80 | 米 |  |
| 13 | 工程线缆 | 1.配电柜到屏幕的强电线； 2.控制器到屏体信号线； 3.包括大屏电源，信号线，网络线。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 显示屏 | ≥43英寸4K超高清显示屏 | 4 | 台 |  |
| 15 | 支架 | 1.适用尺寸：40-75英寸； 2.电视旋转伸缩支架； 3.水平旋转角度：≥45°； 4.承重：≥90KG。 | 4 | 套 |  |
| 16 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：45Hz~20KHz； 3.额定功率：450W； 4.峰值功率：1800W； 5.灵敏度：100dB/W/M； 6.最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB； 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8.高音：1.73"压缩高音单元×1； 9.低音：15"低音×1； | 4 | 只 |  |
| 17 | 专业功放 | 1.开机软启动功能； 2.开关电源内置EMI电路； 3.数字功放电源自适应音频调整节能功能； 4.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； 5.标准XLR输入接口和LINK输出口； 6.智能控制强制散热设计； 7.具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 8.输出功率：立体声@8Ω：700W×2；立体声@4Ω：1000W×2；桥接@16Ω：1400W；桥接@8Ω：2000W； 9.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)； 10.输入阻抗：10KΩ； 11.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω； 12.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%； 13.分离度(@1KHz) ：≥80dB； 14.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms ； 15.信噪比（A计权）：≥102dB； | 2 | 台 |  |
| 18 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：50Hz~20KHz； 3.额定功率：350W； 4.峰值功率：1400W； 5.灵敏度：99dB/W/M； 6.最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB； 7.覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8.高音：1.7"压缩高音单元×1； 9.低音：12"低音×1； | 8 | 只 |  |
| 19 | 专业功放 | 1.开机软启动功能； 2.开关电源内置EMI电路； 3.数字功放电源自适应音频调整节能功能； 4.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； 5.标准XLR输入接口和LINK输出口； 6.智能控制强制散热设计； 7.具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 8.输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W； 9.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)； 10.输入阻抗：10KΩ ； 11.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω； 12.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%； 13.分离度(@1KHz) ：≥80dB； 14.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms ； 15.信噪比（A计权）：≥100dB； | 4 | 台 |  |
| 20 | 音箱支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm； 2.臂长：280mm至400mm（可调节）； | 4 | 只 |  |
| 21 | 数字调音台 | 1.≥10.1英寸触摸屏、数字编码器以及专用按键构成的操作面板，能够快速方便地进行所有设置； 2.具有≥17个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子≥4个推子层； 3.支持中英文界面切换，且无需重启； 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能，非常方便现场操作；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式； 5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型），≥8个DCA； 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道； 7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制； 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件； 9.每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相； 10.每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800毫秒延时器； 11.输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）； 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储； 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声； 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义； 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬； 16.支持8个推子编组、8个用户自定义按键、4个快速静音组按键； 17.具有面板锁定按键，防止误操作； 18.支持IPAD平板、安卓平板、WIN系统电脑软件控制，并支持开放中控代码； 19.模拟输入：24CH ( MIC/Line)； 20.模拟输出：Main(L/R)+10BUS+REC(L/R)+Headphone(L/R)*2+MONITOR(L/R)； 21.底噪：-89dBu，无计权AES17（20khz）； 22.失真度：0.005% @4dBu 20Hz～20KHz； 23.信噪比：108dB无计权； 24.动态范围：108dB无计权； 25.最大输入电平：平衡20dBu； 26.最大输出电平：平衡20dBu； 27.频率响应：20Hz－20kHz ±0.3dB； 28.分辨率：1280x800； 29.DSP：ADSP-21489 400Mhz； 30.USB：录音 播放 ( 播放格式APE、FLAC、MP3、WAV )； 31.电动推子：≥17； 32.ipad控制：有； 33.效果器：2个效果器母线（6个预置效果参数、24个用户存储）； 34.反馈抑制器：≥16个独立。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 音频处理器 | 1.64-bit DSP 处理器（1兆主频），32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理； 2.具有12进12出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便； 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换； 4.具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置； 5.具有话筒自动增益功能； 6.具有智能混音功能； 7.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入/输出具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节； 8.具有分频器功能，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。 9.具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪； 10.具有压缩器功能，压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小； 11.具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备； 12.具有延时器功能，提供最大2000ms延时调整； 13.具有回声消除功能； 14.具有噪声消除功能； 15.具有反馈抑制功能； 16.系统处理延时低于3ms。 17.面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态； 18.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放； 19.支持场景预设、导入、导出，支持8个场景； 20.具有恢复出厂设置功能； 21.具有RS-232 接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控； 22.具有RS-485 接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能； 23.具有8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）； 24.支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 25.Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 26.音频处理器具有跨平台软件； 27.具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步； 28.支持通过安卓手机，平板APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能； 29.支持断电自动保护记忆功能； 30.后面板具有12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、1个拨码开关、1个RJ45接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个可编程GPIO控制接口、1个接地柱；前面板具有2.0英寸IPS真彩显示屏、1个编码旋钮、1个USB存储设备接口； 31.具有统一集中控制功能； 32.具有矩阵增益调节功能； 33.具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平； 34.具有设备定位功能； 35.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 技术参数： 1.处理器：48kHz采样频率，32-bit A/D及D/A转换； 2.幻象供电：DC 48V； 3.频率响应：20Hz～20KHz； 4.总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=18dBu/1kHz； 5.信噪比：≥110dB@1kHz 18dBu（A计权）； 6.通道分离度：≥100dB@1kHz 18dBu（A计权）； 7.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ； 8.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω； 9.输入范围：≤+18dBu； 10.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； 11.陷波器：24个（静态点和动态点可配）； 12.Q值范围：10-50； 13.频率分辨率：1Hz； 14.啸叫寻找时间：0.1—0.5S； 15.FFT长度：1024； 16.传声增益：4—10dB； 17.系统增益：0dB； 18.电源功耗：≦40W； 19.工作温度：-10℃～+45℃； 20.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 21.模/数动态范围：116dB； 22.数/模动态范围：120dB。 | 1 | 台 |  |
| 23 | 会议音频综合管理平台软件 | 1.具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件型号、硬件IP地址、在线、离线状态等信息； 2.可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开； 3.具有检测设备固件版本以及版本升级功能；通过检测在线设备硬件版本，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对固件进行升级，实现产品功能迭代更新； 4.音频综合管理平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能； 5.具有应用中心功能，支持通过关键字查找不同系统应用；可针对不同客户需求选择软件版本； 6.音频综合管理平台具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据； 7.具有系统设置功能，可设置软件是否开机自动启动功能；支持设备关闭功能键最小化或者直接退出程序； 8.平台支持与各系统可以实现数据联动功能，支持在平台显示数字会议系统会议、电子桌牌系统会议服务等信息； 9.具有全数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本等功能； 10.具有电子桌牌软件模块，软件支持铭牌设置及更新、中英俄多语言版本选择、集中控制、自定义投票表决、无线表决器人员设置、模拟排位、签到表决、IP设置、多服务器大屏投影、一键关机、息屏、清屏、亮屏功能； 11.具有安卓无线表决器软件模块，软件支持评分投票类型满意度测评表决、常规签到表决和会议管理、投票多选项、设备亮度、场景选择、屏幕休眠时间设置、投票签到提示音、呼叫服务等表决器功能； 12.具有反馈抑制器软件模块，软件支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器音频参数配置功能； 13.具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器等音频参数配置调节； 14.具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能； 15.具有智控数字专业功放软件模块，软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器音频参数调节功能。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 无线话筒 | 功能特点 1.具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机； 3.频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适； 4.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果； 5.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持多档调节； 6.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态； 7.具有自动频率扫描功能； 8.具有通过红外扫描和同步； 9.具有多档位混响调节功能； 10.接收机具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出； 11.接收机须具有显示屏,用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、手持麦克风电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息； 12.发射机须具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息； 13.发射机具有长时间自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态； 14.具有一键静音按键； 16.具有ID码防串扰功能； 17.发射机使用时长≥10小时； 18.发射机电量过低时接收机显示屏会进行低电提醒； 19.发射机功率档位支持档位可调节； 技术参数 1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz； 2.调制方式：pi/4-DQPSK； 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）； 4.信噪比：≥105dB（XLR）； 5.THD+N：＜0.1%； 6.工作距离：≥80m。 接收机指标 1.失真度：<0.05%； 2.天线接口：BNC/50Ω； 3.接收灵敏度：＜-95dBm； 4.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV； 5.电源：DC 12V/1A； 6.工作电流：≤320mA。 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒）； 2.输出功率：≥10dBm； 3.工作电流：≤200mA； 4.电池使用时长：≥10H。 | 4 | 套 |  |
| 24 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能； 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 3.支持自动选讯接收方式； 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 4 | 套 |  |
| 26 | 天线耦合器 | 1.频率范围：470MHZ-950MHZ； 2.插入损耗：≤-7； 3.隔离度：≥15dB； 4.特性阻抗：50Ω； 5.端口类型：BNC； 6.尺寸（L×W×H）：79×60×26mm。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号； 2.具备放大射频信号； 3.具备两个天线级联接口，支持无限制级联分配器； 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电； 技术参数： 1.频率范围：470MHZ-950MHZ； 2.总增益：0±2dB； 3.输入/出阻抗：50Ω； 4.直流输出接口：12V DC/3A（MAX）×4 组。 | 1 | 套 |  |
| 28 | 话筒天线 | 1.天线接收频段可接收 470-950MHZ 的频率； 2.具有防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的功能，在不同环境下可长时间及稳定工作。 技术参数 1.频率范围：470～950MHz； 2.最大增益：8.0dBi； 3.电压驻波比：≤2.0； 4.输入阻抗：50Ω； 5.工作温度：-30～+60℃； 6.放大器OIP3：＞25dBm； 7.指向性：180°指向； 8.供电电压：DC 8～12V。 | 2 | 套 |  |
| 29 | 话筒 | 1.咪杆数量：双咪杆； 2.频率响应：50Hz-18kHz； 3.灵敏度：-35dB； 4.总谐波失真：1% ； 5.咪杆长度：≥220mm。 | 1 | 台 |  |
| 30 | 监听音箱 | 1.双放大器有源扬声器系统； 2.0°相位声音响应； 3.具有低失真反射端口； 4.具有精密指向性高音波导； 5.频响范围：50Hz-20kHz； 6.声压级：≥107dB； 7.水平扩散角度：110°； 8.垂直扩散角度：70°； 9.输入阻抗：XLR/3kΩ,RCA /20kΩ； 10.输入灵敏度：XLR/+4 dBu ,RCA/-10 dBu； 11.总功率(D类功放)：120W； 12.低音微调：-1.5dB/0dB/+1.5dB； 13.高音微调：-1.5dB/0dB/+1.5dB； | 1 | 套 |  |
| 31 | 电源管理器 | 1.8通道电源时序打开/关闭； 2.远程控制，8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 4.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W； 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6.输出连接器：多用途电源插座； 7.USB输出接口可以接LED灯； 8.额定输出电压：AC 220V 50Hz； 9.额定输出电流：30A； 10.可控制电源：8路； 11.每路动作延时时间：≤1秒； 12.工作温度：-10~45℃； 13..相对湿度：＜90%，无凝霜，无结露。 | 3 | 台 |  |
| 32 | 钢丝绳 | 1.钢丝绳，Φ8mm*1米（7*19）； 2.参考重量：100米/Kg=25.6； 3.最小破断拉力：33.35KN； 4.最大承重：≥3403Kg。 | 96 | 米 |  |
| 33 | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 192 | 粒 |  |
| 34 | 网络中控主机 | 1.主机具备串行控制，IR红外控制，I/O控制，弱继电器等丰富的控制接口，支持接入各种类型周边设备，使用户操作更加简单； 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； 3.支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令； 4.主机具备≥4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态； 5.主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出； 6.主机具备8路独立可编程IR红外发射口，实现对电视、空调等设备进行红外控制。支持导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，从而实现对相应设备控制； 7.主机具备8路数字I/0控制口，带保护电路； 8.主机具备8路弱电继电器控制接口； 9.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备； 10.主机具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 11.主机内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，实现红外代码学习功能； 12.支持音频管理。中控主机可通过对接音频处理器、音频控制模块或支持主机协议的第三方设备，实现扩声系统音量控制以及场景调用； 13.支持视频管理。中控主机可通过对接矩阵系统、云台摄像机或支持主机协议的第三方视频设备，实现对摄像机控制、视频信号切换以及场景调用； 14.支持电源管理。中控主机可通过对接电源时序器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对电动窗帘、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏等设备电源控制； 15.支持灯光管理。中控主机可通过对接灯光控制器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对白炽灯、LED等设备控制； 16.支持场景调用。中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式等多个场景模式； 17.支持级联互控。中控主机可通过网络实现级联。一台控制端即可操作多台中控主机； 18.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态； 19.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面； 20.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间≤1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行； 21.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内； 22.支持数据备份，主机自带TF卡槽，插入TF卡可进行程序数据的备份及导入； 23.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备； 24.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用； 25.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 26.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务； 27.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式； 28.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式； 29.支持2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态； 30.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭，极大地方便用户使用，更加节能环保； 31.支持图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 技术参数 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器或优于； 2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash或优于； 3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号； 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针； 5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号； 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号； 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源。 | 1 | 台 |  |
| 35 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能； 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等； 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块； 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能； 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 串口分配器 | 功能特点 1.具有1路网络通讯口、1路RS-232串口输入、8路RS-232串口及8路RS-485输出； 2.输入数据可指定切换至8路的任何一路输出； 3.输出数据的波特率和校验方式可设定； 4.设备可用级联方式进行串口输出数量的扩展，级联最大数量为10台，可扩展到80个串口输出，扩展后并不影响原本中控RS-232端口的继续使用； 5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置； 6.通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作； 7.支持网络转8路RS-232串口及8路RS-485输出； 技术参数： 1.网络输入：1路网络通讯接口，RJ45； 2.串口输入：1路RS232输入，凤凰端子； 3.串口输出：8路RS232扩展输出，凤凰端子；8路RS485扩展输出，凤凰端子； 4.指示灯：SIG：为接收数据指示灯；RS-232/RS-485(OUT1～8)：串口输出信号指示灯；POWER：电源指示灯； 5.工作温度：0-45°C； 6.工作湿度：0-80%RH，无结露。 | 1 | 台 |  |
| 37 | 控制器 | 功能特点 1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制； 2.手动控制 3.具有8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有1路零线端子接口； 4.具有8路独立电源开关控制，单路电流支持20A； 5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置； 6.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 7.具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； 8.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别； 9.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 技术参数 1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动）； 2.载入容量：单路电流20A； 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V）； 4.控制方法：通过RS-232或网络接口； 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1； 6.网络接口：RJ-45，100M； | 1 | 台 |  |
| 38 | 触摸屏 | 1.采用≥10英寸高清屏，1920× 1200 分辨率或优于； 2.支持隐私保护功能，保护用户隐私； 3.支持场景调用。搭配中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式等多个场景模式； 4.支持信号预览；搭配中控主机用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面； 5.内置≥ 4 个拾音麦，拾音距离≥5 米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能； 6.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能。 7.具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示； 8.具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示； 9.具有语音唤醒控制功能，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用，并且语音识别的词条可以灵活选择开关，快速适配现场使用环境； 10.支持多种登录方式，IP登录、云控登录、平台登录等方式均可登录进入界面对受控设备进行控制； 11.支持状态反馈，操作人员可在此面板端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，减轻操作人员工作强度，使用更加人性化； 12.支持触发联动；搭配中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内； 13.内置1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况； 14.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 技术参数 1.CPU：四核 Corte×-A55,2.0G或优于 2.RAM：≥2GB； 3.内存：≥8GB； 4.操作系统：Android 11.0； 5.分辨率：1920×1200或优于； 6.可视区：135.36×216.576mm； 7.对比度：800 min/1000typ； 8.亮度：370(min) / 450(typ)/530(Ma×)cd/㎡； 9.媒体播放：视频格式 4Kp60 H.264/H.265/VP9 profile0 2； 10.1080P60 H.264, H.265； 11.音频格式 MP3，AAC，FLAC，WAV； 12.图片格式 JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG； 13.喇叭：8Ω 1W×1； 14.摄像头：前置≥500万像素； 15.通信接口：2个，10M/100M自适应以太网； 16.背出接口：支持网口与485串口背出，适用于嵌入式安装 17.其他接口：1个外置USB 调试接口、RS485接口； 22.WiFi/3G/4G/蓝牙：支持WIFI2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac、BT-5.0； 18.工作温度：0~50℃； 19.操作温度：0~50℃； 20.操作湿度：湿度≤85%RH； 21.存储温度：-20~75℃； 22.存储湿度：湿度≤95%RH。 | 1 | 台 |  |
| 39 | 新中控编辑软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统触控设备，实现系统控制逻辑、处理等功能； 2.支持编程图片、图形、文字、按键等。 | 1 | 套 |  |
| 40 | 平板电脑 | 1.运行内存：≥12G 2.硬盘存储：≥256G 3.屏幕尺寸：≥11英寸。 | 1 | 台 |  |
| 41 | 路由器 | 千兆WiFi6无线路由双频3000M 160M频宽 双WAN口 MESH组网 | 1 | 台 |  |
| 42 | 机柜 | 1.42U机柜； 2.8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 2 | 台 |  |
| 43 | 操作台 | 操作台桌工作台指挥中心控制台桌调度台监控台双联 | 1 | 套 |  |
| 44 | 交换机 | 1.24个10/100/1000M自适应电口； 2.4个1G SFP光口； 2.交换容量：336Gbps/3.36Tbps； 3.包转发率：51Mpps/126Mpps； 4.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog/Debug、NTP、TFTP、Web管理，支持DHCP Server，DHCP Client，DHCP Snooping，DHCP Relay，支持VSU虚拟化技术，支持将多台物理设备进行互联，使其虚拟为一台逻辑设备（堆叠）； 5.支持 G.8032 国际标准环网协议 ERPS，； 6.切换时间≤ 200ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容。 | 1 | 台 |  |
| 45 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 13 | 根 |  |
| 46 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 12 | 根 |  |
| 47 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 12 | 根 |  |
| 48 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 4 | 根 |  |
| 49 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 2 | 根 |  |
| 50 | 声卡 | 1.具有2个XLR卡侬输出口，可单独音量调节； 2.具有1个6.35mm耳机输出口，可单独音量调节； 4.输入：1路USB2.0输入； 5.输出：2路XLR信号输出，1路6.35mm耳机输出； 6.操作系统：Windows XP 或更高； 7.支持采样率：32/44.1/48kHz； 8.输出端：1x1/4"立体声，2xXLR； 9.频率响应：20Hz-20kHz (0/-0.5dB)； 10.最大输出电平：OdBu； 11.动态范围：100dB,A-加权； 12.工作温度：10°-55°C。 | 1 | 个 |  |
| 51 | 音频隔离器 | 1.点对点平衡传输音频； 2.即插即用，支持热插拨； 3.隔离滤波音频传输最远传输信号450－600米； 4.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路； 5.具有防水特性； 6.输入：2路XLR输入； 7.输出：2路XLR输出； 8.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上； 9.多通道隔离静噪器特性：备插损<0.5dB 回损：＞18dB； 10.Max(输入－输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max)； 11.频率响应：20Hz—20kHz（±＜0.2db ref 1khz）； 12.共模抑制：＞68dB@1kHz； 13.立体声通道隔离度：62dB； 15.隔离电压：AC 50Hz-60Hz 0V—1500V； 16.最大输入电平：+6dBu； 17.工作温度：10°- 55°C； | 2 | 个 |  |
| 52 | 安装盒 | 1.翻盖式地插 2.地面插座 | 1 | 只 |  |
| 53 | 配件 | 128型卡农母模块（带卡扣） | 2 | 个 |  |
| 54 | 安装盒 | 系列:翻盖式地插 插座类型:地面插座 | 2 | 只 |  |
| 55 | 配件 | 128型舞台音响模块 | 2 | 个 |  |
| 56 | 线材 | 1.分辨率:1920*1080，60Hz； 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 ； 3.外被: PVC ； 4.线芯: 镀锡铜； 5.支持HDMI 2.0版本； 6.长度≥30米； 7.线径：9mm。 | 6 | 条 |  |
| 57 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz； 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 ； 3.外被: PVC ； 4.线芯: 镀锡铜； 5.支持HDMI 2.0版本； 6.长度≥15米； 7.线径：8mm。 | 2 | 条 |  |
| 58 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz； 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 ； 3.外被: PVC ； 4.线芯: 镀锡铜； 5.支持HDMI 2.0版本； 6.长度≥3米； 7.线径：7.3mm | 4 | 条 |  |
| 59 | 线材 | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 | 1 | 卷 |  |
| 60 | 插头 | BNC焊接型公头Q9 | 8 | 个 |  |
| 61 | 线材 | 1.音响线； 3.芯数：2*307铜芯； 4.平方数：2*2.5； 5.绝缘层:PVC ； 6.外被:耐磨 PVC ； 7.导体: 铜； 9.≥100米/卷。 | 6 | 卷 |  |
| 62 | 线材 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 | 2 | 卷 |  |
| 63 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 1 | 卷 |  |
| 64 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷 | 1 | 卷 |  |
| 65 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*0.5，200米/卷 | 1 | 卷 |  |
| 66 | 线材 | 1.六类带屏蔽网线 2.300米/卷 | 1 | 卷 |  |
| 67 | 水晶头 | 1.六类网线水晶头 2.100个一盒 | 1 | 盒 |  |
| 68 | 插头 | 三脚10A插头 | 32 | 个 |  |
| 69 | 1P+N 40A带漏电保护空气开关 | 1.带漏电保护断路器 2.极数：1P+N | 5 | 个 |  |
| 70 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 1 | 项 |  |
| 71 | 镀锌钢管 | DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 1 | 项 |  |
| 72 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头、10A插头、16A插头 | 1 | 项 |  |
| 三楼会议室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧会议平板 | 1.≥98英寸显示器； 2.内置非独立电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中； 3.采用加密算法对数据文件进行加密处理； 4.具有≥12个pogo pin磁吸接口； 5.具备5种音效选择（标准、会议、人声、音乐、影院），满足不同场景需求； 6.具有Type-C全功能接口，可实现画面投屏、反向控制、音视频信号传输功能； 7.具有HDMI环出接口，DP输入接口，支持4K 60Hz； 8.具有物联中控控制接口，方便与其他设备集成与管理，实现智能化的环境控制，提升使用体验与舒适度； 9.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用； 10.具有硬件级蓝光防护机制； 11.支持多种唤醒方式； 12.支持语音助手辅助功能，支持通过语音助手对主要功能进行操作，如：开始会议、结束会议、息屏、关机等操作； 13.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，满足展示更多文档内容的需求； 14.具有会前准备欢迎界面功能，可添加背景音频、视频、图片，可自定义设置欢迎界面主题； 15.具有快速会议模式，满足临时开会、多人讨论、头脑风暴等活动； 16.具有快速投票和自定义投票/评分功能，具有表决、满意度评测模板；投票方式分为扫码投票和举手投票，扫码投票可选择匿名投票和实名投票，投票/评分可自定义选项； 17.具有扫码签到功能，会中即签即看，扫码签到后实时显示签到人的姓名； 18.具有会议录屏功能，支持选择2K、4K分辨率。支持多种录屏保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘； 19.支持NFC碰传、无线投屏、有线投屏、投屏器一键投屏等多种投屏方式；支持手机和电脑混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示；支持对电脑投屏内容反向操作； 20.支持应用投屏； 21.支持文档演示功能，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放，满足更多内容文档展示的需求； 22.支持会中扫码上传多种文件格式，包括MP4、MP3、PDF、WORD、XLSX、文本、JPG、PNG等，可直接查看并进行批注； 23.支持白板书写；支持插入图片素材到白板中；支持多点书写；支持手势檫除，滑动清屏，圈选橡皮，像素橡皮等多种擦除方式；具有无限画布，两指缩放功能；支持多种白板文件保存格式，可保存格式为PNG、PDF、WORD、PPT； 24.白板支持OCR智能文字识别和图形识别功能； 25.支持全通道批注功能，可选择多种批注保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘； 26.支持PPT演讲倒计时模式； 27.具有会后文件留档功能，会中签到、投票表决结果、会议录屏音视频可上保存在本地或上传至综合管理平台； 28.具有智慧会议管理平台，平台采用B/S架构，支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统登入控制软件，满足现场不同需求； 29.具有普通用户、管理员多种账号权限；平台具有后台数据看板功能，可查看会议室数量、会议室使用情况、设备在线离线状态和用户账号情况，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等。 30.具有创建会议功能，可提前预约会议室、会议时间，预约成功后设备主页实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息；可设置本次会议是否加密、资料是否允许下载，可设定历史会议保存时间； 31.支持web端登入管理平台，可查看单位会议、历史会议，历史会议展示会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频； 32.具有会议设置功能，可设置会议文件是否加密，开启文件加密； 33.内置视频会议软件； 34.支持640×480 30fps、1280×720 30fps、1920×1080 30fps、2560×1440 30fps、3840×2160 30fps、4000×3000 25fps、6000×8000 5fps高清分辨率编解码； 35.支持集成通信录、通话记录功能模块； 36.支持切换模板、主席控制等常用功能； 37.支持无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入； 37.支持一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能； 39.支持预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能； 40.支持从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式； 41.画面布局支持自动分屏功能； 42.支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求； 43.支持多画面布局，单屏支持25路画面同时显示； 技术参数 1.处理器：Intel i3 11代处理器或优于； 2.内存：≥8GB； 3.存储空间：≥128GB； 4.显示屏类型：DLED液晶显示屏； 5.显示屏尺寸：≥98英寸； 6.物理分辨率：3840（H）×2160（V）； 7.色域NTSC：85%； 8.色彩度：1.07B(10bit)； 9.支持防蓝光； 10.支持防眩光； 11.视角：178°(H/V)； 12.输入接口：1×LAN；1×TOUCH；1×HDMI-IN；1×DP-IN；1×VIDEO-IN（USB-C+反控）；1×LINE-IN；１×MIC-IN；4×USB-A；1×RS232；2×IO；2×RELAY；； 13.响应时间：≤8ms(typ.)； 14.玻璃雾度：3%-8%； 15.可见光透射比：≥88%； 16.存储温度：-10℃~+60℃； 17.存储湿度：10%~80%RH，非凝结； 18.工作温度：0℃~+40℃； 19.工作湿度：20%~80%RH，非凝结； 20.工作海拔：≤5000m； 21.使用寿命：≥50,000hrs(min.)。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 智慧摄像头模组 | 产品功能 1.内置≥4800W像素高清摄像头和8阵列麦，拾音距离≥12m，具备自动降噪、混响抑制、自动增益、回声消除、声源定位、远场拾音功能； 2.搭配智慧会议平板可实现全景模式、智能取景、发言人跟踪功能多种摄像模式； 3.具有AI降噪功能。 硬件参数 1.摄像头分辨率：640x480 30fps、1280x720 30fps、1920x1080 30fps、2560x1440 30fps、3840x2160 30fps、4000x3000 25fps、6000x8000 5fps； 2.图像编码格式：YUY2、MJPG、H264、H265； 3.最大视场角度：118°±5°； 4.水平视场角度：108°±5°； 5.垂直视场角度：69°±5°； 6.畸变率：无畸变； 7.角度：向下15°； 8.图像信噪比：≥64db； 9.视频算法：自动曝光控制AE、自动聚焦控制AF、自动白平衡控制AWB、宽动态WDR、智能取景Auto Framing、发言人追踪； 10.灵敏度：≥-32db； 11.音频编码格式：小尾端，10声道/声道，pcm； 12.采样频率：16k； 13.采样位数：16bit； 14.工作温度：-25℃-80℃； 15.工作湿度：40%RH-60%RH； 16.使用寿命(质保)：≥12个月。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 移动支架 | 1.适用一体机尺寸：86英寸-98英寸； 2.高度调节行程：挂架固定高度调节（调节范围0-350mm）； 3.高度调节方式：螺丝锁定调整； 4.承重范围：≥150Kg。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 红外智能笔 | 1．通讯距离：≥30m； 2．频率范围：2400~2483.5MHz、 | 1 | 支 |  |
| 5 | 无线传屏器 | 1.Wi-Fi带宽：867Mbps； 2.最高传输分辨率：3840×2160或优于； 3.输入帧率：Type C 30fps； 4.传输距离：空旷≥30米/办公环境≥4K-15米； 5.支持触摸反控； 6.无线速率：≥867Mbps。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 专业音箱 | 1.频响：60Hz~20KHz； 2.灵敏度：96dB/W/M； 3.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB； 4.覆盖角度：(H)80°(V)60°。 | 2 | 只 |  |
| 7 | 专业功放 | 1.具有智能削峰限幅器； 2.具有开机软启动； 3.具有智能控制强制散热设计； 4.具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 5.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω； 6.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%； 7.分离度(@1KHz) ：≥80dB； 8.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms ； 9.信噪比（A计权）：≥93dB； | 1 | 台 |  |
| 8 | 专业音箱 | 1.频响：65Hz~20KHz； 2.灵敏度：95dB/W/M； 3.最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB； 4.覆盖角度：(H)80°(V)60°。 | 2 | 只 |  |
| 9 | 专业功放 | 1.开机软启动； 2.智能控制强制散热设计； 3.具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω； 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%； 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB； 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms ； 8.信噪比（A计权）：≥93dB。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 音箱支架 | 1.固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm； 2.箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm； 3.设备面板尺寸：160mm*90mm。 | 2 | 只 |  |
| 11 | 数字调音台 | 1.具有≥10英寸触摸屏、数字编码器以及专用按键构成的专业操作面板； 2.具有≥13个100mm电动推子； 3.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能，非常方便现场操作；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式； 4.支持增益共享型自动混音； 5.具有≥2个内置效果器； 6.支持全功能控制，实时数据同步；支持8个终端同时控制； 7.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件； 8.每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相； 9.每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器； 10.输出通道支持L/R、6BUS、2AUX、HeadPhone(L/R)，混音可选择推子前、推子后(PRE/POST)； 11.支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份：支持32个PEQ模式存储； 12.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义； 13.接线方式：平衡式输入(XLR、TRS)、输出卡侬（XLR）； 14.支持8个推子编组、3个快速静音组按键； 15.具有面板锁定按键； 16.支持IPAD平板、安卓平板、WIN系统电脑软件控制，并支持开放中控代码； 17.底噪：-90dBu 无记权（AP 515测试 AES17-20Khz）； 18.失真度：0.005% @4dBu 20～20Khz； 19.信噪比：-108dB无记权； 20.动态范围：108dB； 21.输入输出电平：≥18dBu （6.2Vrms）平衡； 22.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB； 23.DSP：ADSP-21489 400Mhz； 24.USB：录音 播放 ( 播放格式APE、FLAC、MP3、WAV )； | 1 | 台 |  |
| 12 | 音频处理器 | 1.64-bit DSP 处理器（800兆主频），32-bit/48KHz AD/DA； 2.具有4进4出音频矩阵； 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器； 4.具有闪避器功能； 5.具有话筒自动增益功能； 6.具有智能混音功能； 7.具有均衡器功能； 8.具有分频器功能，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调； 9.具有扩展器功能； 10.具有压缩器功能； 11.具有限幅器功能； 12.具有延时器功能，提供≥2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。 13.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度； 14.具有噪声消除功能； 15.具有反馈抑制功能； 16.延时低于3ms； 17.面板具有显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态； 18.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放； 19.支持场景预设、导入、导出； 20.支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 21.Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 22.音频处理器具有跨平台软件； 23.设备具有统一集中控制功能； 24.具有矩阵增益调节功能，增益调节范围-72db到12db； 25.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平； 26.具有设备定位功能。 技术参数： 1.频率响应：20Hz～20KHz； 2.总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz； 3.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权）； 4.通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu（A计权）； 5.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ； 6.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω； 7.输入范围：≤+24dBu； 8.全自动式陷波； 9.陷波器：≥24个； 10.Q值范围：10-50； 11.频率分辨率：1Hz； 12.啸叫寻找时间：0.1—0.5S； 13.传声增益：4—10dB； 14.系统增益：0dB； 15.工作温度：-10℃～+45℃； 16.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 17.模/数动态范围：116dB； 18.数/模动态范围：120dB。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 会议音频综合管理平台软件 | 1.具有设备扫描功能（包括全数字会议系统、电子桌牌系统、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放系统硬件设备），可以通过平台扫描所有在线设备，并显示设备硬件名称、硬件型号、硬件IP地址、在线、离线状态等信息；可以针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开； 2.具有检测设备固件版本以及版本升级功能；通过检测在线设备硬件版本，检测到有新版本时提供更新提示，用户可以对固件进行升级，实现产品功能迭代更新； 3.具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能； 4.具有应用中心功能，支持通过关键字查找不同系统应用；可针对不同客户需求选择软件版本； 5.具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；用户可通过平台一键还原备份的数据； 6.具有系统设置功能，可设置软件是否开机自动启动功能；支持设备关闭功能键最小化或者直接退出程序； 7.平台支持与各系统可以实现数据联动功能，支持在平台显示数字会议系统会议、电子桌牌系统会议服务等信息； 8.具有全数字会议系统软件模块，软件具有签到、表决、话筒管理、会议管理、语音激励、模拟排位、摄像跟踪、译员机语种及多语言版本等功能； 9.具有电子桌牌软件模块，软件支持铭牌设置及更新、中英俄多语言版本选择、集中控制、自定义投票表决、无线表决器人员设置、模拟排位、签到表决、IP设置、多服务器大屏投影、一键关机、息屏、清屏、亮屏功能； 10.具有安卓无线表决器软件模块，软件支持评分投票类型满意度测评表决、常规签到表决和会议管理、投票多选项、设备亮度、场景选择、屏幕休眠时间设置、投票签到提示音、呼叫服务等表决器功能； 11.具有反馈抑制器软件模块，软件支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、陷波器、噪声门、限幅器音频参数配置功能； 12.具有智能混音器软件模块，软件支持多设备管理、4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵、分频器、均衡器、闪避器等音频参数配置调节； 13.具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、实时啸叫点检测、深度可调陷波器、高精度移频、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置等音频参数配置功能； 14.具有智控数字专业功放软件模块，软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、在线固件批量升级、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出、扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器音频参数调节功能。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 无线话筒 | 功能特点 1.具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.具有音频加密功能，达到设备不串频的效果； 3.具有多频段均衡调节功能； 4.具有自动静音功能； 5.具有自动频率扫描功能； 6.具有通过红外扫描和同步； 7.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节； 8.发射机具有长时间自动关机功能； 9.具有一键静音按键功能； 10.具有ID码防串扰功能； 11.具有长时间续航； 12.发射机电量过低时接收机显示屏会进行低电提醒。 技术参数 1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz； 2.调制方式：pi/4-DQPSK； 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）； 4.信噪比：≥105dB（XLR）； 5.THD+N：＜0.1%； 6.工作距离：≥80m。 接收机指标 1.失真度：<0.05%； 2.天线接口：BNC/50Ω； 3.接收灵敏度：＜-95dBm； 4.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV； 5.工作电流：≤320mA。 发射机 1.OLED屏； 3.动圈式麦克风； 3.输出功率：≥10dBm； 4.工作电流：≤200mA； 5.电池使用时长：≥10H。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能； 2.支持自动选讯接收方式； 3.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：AC 220V 50Hz； 2.额定输出电流：30A； 3.可控制电源：8路； 4.每路动作延时时间：1秒； 5.供电电源：VAC，220V 50/60Hz ，30A； 6.单路额定输出电源：10A； 7.功耗：≤10W； 8.工作温度：-10~45℃； 9.相对湿度：＜90%，无凝霜，无结露。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 钢丝绳 | 钢丝绳，Φ8mm*1米（7*19）； 参考重量：100米/Kg=25.6； 最小破断拉力：33.35KN； 最大承重：3403Kg。 | 24 | 米 |  |
| 18 | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 48 | 粒 |  |
| 19 | 全数字会议系统主机 | 功能特点： 1.具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能； 2.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频； 3.支持主机双机热备功能； 3.支持搭配会议话筒处理器使用，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能； 4.支持有线单元或无线单元独立音频输出，并通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离； 5.具有C/S、B/S管控架构； 6.具有C/S、B/S架构管理软件； 7.设备具有安卓手机APP软件、平板APP软件控制的功能，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作； 8.系统支持24台会议单元同时发言； 9.具有会议系统多环路检测及网络补给技术； 10.支持自定义会议话筒身份功能，可根据现场需要定义为主席单元或代表单元或“VIP”单元； 11.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 12.支持同声传译功能； 13.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全； 14.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能； 15.具有≥4英寸触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作； 16.可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID； 17.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录； 18.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表； 19.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能，无需繁琐布线过程； 20.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出； 21.平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 技术参数： 1.频率响应：80Hz~16KHz； 2.信噪比：>78dB(A)； 3.动态范围：>80dB； 4.总谐波失真：<0.05%； 5.音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡； 6.音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 数字会议系统 | 1.支持同声传译功能； 2.内置DSP音频处理技术； 3.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序； 4.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能； | 1 | 套 |  |
| 21 | 全数字会议安卓客户 端软件 | 1.支持在会中发起会议签到，不受场景、位置限制； 2.支持用户在会中发起会议表决，保存表决记录，创建不同的表决，如满意度，选举，评级，自定义表决等； 2.支持签到，表决记录导出文档功能； 3.具有话筒列表模块，支持通过搜索或筛选话筒信息（话筒类型、话筒身份）调节话筒灵敏度、调节话筒EQ、调节话筒开关、话筒发言模式切换等； 4.软件具有显示无线话筒电量功能，可实时检测话筒电量，话筒低电量情况，提供图标提示； 5.支持控制无线话筒单元控制一键关机、控制话筒单元升降功能； 6.支持接收会议话筒呼叫茶水、纸、笔等服务需求，手机APP或平板具有弹窗显示；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成； 7.支持接收会议话筒发言申请，可通过软件同意或拒绝参会人员发言申请； 8.软件具有自定义切换背景色彩和启动页功能； 10.支持设置APP账号权限。 | 1 | 套 |  |
| 22 | 会议话筒处理器 | 功能特点： 1.具有智能混音、语音检测功能； 2.具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换； 3.可对接摄像机实现摄像跟踪功能； 4.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能； 5.面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯； 6.具有自动混音功能； 7.具有自动增益功能； 8.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能； 9.具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节； 10.具可连接数字会议主机扩展口。 技术参数： 1.频率响应：80Hz~16kHz； 2.信噪比：>75dB(A)； 3.动态范围：>75dB(A)； 4.总谐波失真：<0.05%； 5.工作温度：-10℃~+60℃； 6.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 | 1 | 台 |  |
| 23 | 会议话筒 | 功能特点 1.支持PC软件话筒控制，支持声控功能； 2.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限； 3.支持PING包功能； 4.具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调； 5.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能； 6.支持web页面固件升级功能； 7.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 技术参数： 3.频率响应：80Hz~16KHz； 4.麦克风输入阻抗：680Ω； 5.灵敏度：-41±1.5dB(0dB=1V/Pa,at1KHz) 6.SPL：≥120dB； 7.信噪比：>80dB(A)； 8.串扰：>70dB； 9.动态范围：>80dB； 10.THD：<0.3%； 16.咪杆长度：≥380mm。 | 1 | 台 |  |
| 24 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.支持对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制； 2.支持签到功能； 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 | 1 | 套 |  |
| 25 | 会议话筒 | 功能特点 1.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能； 2.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限； 3.单元支持PING包功能； 4.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调； 5.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能； 6.单元支持web页面固件升级功能； 7.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数； 技术参数： 1.频率响应：80Hz~16KHz； 2.麦克风输入阻抗：680Ω； 3.灵敏度：-41±1.5dB(0dB=1V/Pa,at1KHz)； 4.SPL：≥120dB； 5.信噪比：>80dB(A)； 6.串扰：>70dB； 7.动态范围：>80dB； 8.THD：<0.3%； 9.咪杆长度：≥380mm。 | 8 | 台 |  |
| 26 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.支持对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制； 2.支持签到功能； 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 | 8 | 套 |  |
| 27 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 1 | 根 |  |
| 28 | 插座 | 产品特点 1.具有扩展网络接口的功能； 2.可连接主机，实现网络功能； 3.具有100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联； 4.底盒具有防水泥功能 技术参数 1.网口规范:IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x； 2.六芯口供电； 3.安装方式:地面式； 4.工作温度:-10℃~+45℃； 5.工作湿度:20%～80%相对湿度，无结露。 | 1 | 个 |  |
| 29 | 机柜 | 1.尺寸:600X600X988mm； 2.8位10A PDU插排一个； 3.固定板1块； 4.风扇部件1组； 5.4只两寸重型脚轮； 6.M6方螺母钉20套； 7.内六角扳手一只。 | 1 | 台 |  |
| 30 | 1P+N 40A带漏电保护空气开关 | 1.极数：1P+N； 2.额定电流：40A。 | 1 | 个 |  |
| 31 | 交换机 | 1.≥24个10/100/1000M自适应电口或优于； 2.4个1G SFP光口或优于； 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps或优于； 4.包转发率：51Mpps/126Mpps， 支持SNMP、5.CLI(Telnet/Console)、Syslog/Debug、NTP、TFTP、Web管理； 6.支持DHCP Server，DHCP Client，DHCP Snooping，DHCP Relay； 7.支持VSU虚拟化技术； 8.支持将多台物理设备进行互联； 9.支持 G.8032 国际标准环网协议 ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容。 | 1 | 台 |  |
| 32 | 桌插 | 1.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等； 2.仰角角度：45度； 3.桌面开孔尺寸：166×122mm； 4.环境条件：-20℃～50℃ 湿度≤70%无结露； 5.配置接口：1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键。 | 1 | 个 |  |
| 33 | 音频隔离器 | 1.隔离滤波音频传输传输信号≥600米； 2.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路； 3.具有防水特性； 4.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上； 5.多通道隔离静噪器特性：备插损<0.5dB 回损：＞18dB； 6.Max(输入－输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max)； 7.频率响应：20Hz—20kHz（±＜0.2db ref 1khz）； 8.共模抑制：＞68dB@1kHz； 9.立体声通道隔离度：62dB； 10.输入/输出阻抗：600Ω； 11.额定损耗：＜0.5db（ref 1khz 1V rms）； 12.绝缘电阻：DC1000V 100MΩ； 13.隔离电压：AC 50Hz-60Hz 0V—1500V； 14.最大输入电平：+6dBu； 15.工作温度：10°- 55°C。 | 2 | 个 |  |
| 34 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 6 | 根 |  |
| 35 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 2 | 根 |  |
| 36 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 4 | 根 |  |
| 37 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 4 | 根 |  |
| 38 | 线材 | 1.线芯规格：(28/0.12BS)*2C； 2.外被：PVC； 3.成品外径：OD6.0mm； 4.导体：铜； 5.屏蔽：铝箔+128网编织。 | 1 | 卷 |  |
| 39 | 线材 | 1.外被: PVC ； 2.导体: 铜线芯； 3.芯数：300芯*2； 4.≥100米/卷。 | 2 | 卷 |  |
| 40 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz； 2.屏蔽:铝箔+编织+地线； 3.外被: PVC ； 4.线芯: 镀锡铜； 6.长度;≥15米； 7.线径：8mm； | 4 | 条 |  |
| 41 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz； 2.屏蔽:铝箔+编织+地线； 3.外被: PVC； 4.线芯: 镀锡铜； 5.长度:≥3米； 6.线径：7.3mm。 | 3 | 条 |  |
| 42 | 线材 | 1.六类带屏蔽网线； 2.≥300米/卷。 | 1 | 卷 |  |
| 43 | 水晶头 | 1.六类网线水晶头； 2.≥100个一盒。 | 1 | 盒 |  |
| 44 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，≥200米/卷 | 1 | 卷 |  |
| 45 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*2.5，≥200米/卷 | 1 | 卷 |  |
| 46 | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 1 | 项 |  |
| 47 | 镀锌钢管 | DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 1 | 项 |  |
| 48 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、BNC公头、BNC母头、4P专业音箱插头NL4FC插头等辅材 | 1 | 项 |  |
| 三楼门禁设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能门禁一体机 | 1.≥7 英寸 LCD 触摸显示屏； 2.支持通过红外补光灯和摄像头实现人脸识别与比对； 3.支持≥5万个用户(包含50个管理员)； 4.支持人脸、IC卡、CPU卡、密码、二维码识别； 5.支持未佩戴口罩检测模式； 6.支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 7.支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发； 8.支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲； 9.支持在线升级，USB升级； 10.支持扩展外接音箱； 11.支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； 12.支持自定义语音； 13.支持≥5人同时人脸识别； 14.支持语音识别； 15.支持戴口罩人证比对、人脸识别。 | 4 | 个 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 1.拉力：220kg±10%； 2.供电方式：320mA×12V/160mA×24V； 3.工作温度：-20℃~+60℃； | 8 | 把 |  |
| 3 | 磁力锁支架（ZL型） | 材料：铝合金； | 8 | 个 |  |
| 4 | 开关电源 | 1.保护功能：短路保护、过载保护、过压保护； 2.壁装； 3.工作温度：-20℃～+50℃(70℃降额到60% Load)。 | 4 | 个 |  |
| 5 | 出门按钮 | 1.采用防火阻燃材料； 2.具有常开/常闭功能。 | 4 | 把 |  |
| 6 | 线材、辅材 | 电源线，网线，小五金，扎带，码仔，直通，三通等配件 | 1 | 项 |  |
| 一楼LED大屏设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | 1.点间距：2.0mm； 2.模组大小： 320×160mm； 3.模组分辨率：160×80； 4.像素密度：250000pixels/m²； 5.白平衡亮度： ≥600nit； 6.扫描方式： 动态1/32扫描,恒流驱动； 7.刷新率：≥3840Hz； 8.含模组、接收卡、电源、配套辅材； 9.可用于实时监控显示现场情况、播放各种宣传广告； 10.须具备超高刷新速度； 11.支持画面矫正； 12.支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度； 13.支持超宽视角显示，任意角度观看； 14.支持超高清显示高速画面流畅无拖影。 | 34.918 | 平方 |  |
| 2 | 拼接主机 | 1.前面板具备≥2寸液晶屏，分辨率320x240或优于； 2. 支持4096×2160@60视频信号的采集；支持800×600～4096×2160之间多种分辨率视频信号自适应采集；支持宽8190，高4320采集；支持4K范围内信号自定义分辨采集；支持推荐分辨率编辑； 3.支持全屏缩放和点对点显示； 4.支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示； 5.具有跑马屏； 6.支持多台设备同步显示； 7.支持输出网口备份功能； 8.具有LED显示屏除湿模式，支持设置除湿间隔； 9.支持监控硬件信息； 10. 支持视频播放控制； 11. 支持在线搜索设备； 12.支持屏幕亮度校正；支持屏幕色度校正； 13.支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正。 14. 支持通过画面控制自测，支持通过物理按键、遥控器、客户端进行操作； 15. 具备智能节能功能；； 16.支持亮度调节； 17. 支持PC客户端、遥控器、本地按键旋钮、PAD进行设备控制。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 大屏控制软件 | 1.支持智能运维功能，首页可统计展示当前显控设备、信号通道、播控主机的在离线状态，一图掌全局； 2.可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显； 3.可视化上墙显示，支持信号预监和电视墙回显功能，大屏控制所见即所得； 4.支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作； 5.支持叠加字幕； 6.支持单屏内容场景修改保存，多屏场景保存、场景组合预案切换； 7.支持自定义上传底图，支持对上墙画面进行裁剪； 8.支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制； 9.支持上墙内容的展示细节放大，反向控制操作和信息输入； 10.支持大屏开关，可设置定时开关； 11.支持前端IPC或者视频会议摄像机的云台控制，支持方向、变倍、聚焦、光圈调节； 12.支持实时上墙模式和场景预设模式； 13.支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868； 14.支持在移动端远程控制实时显示画面； 15.支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色； 16.支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 控制电脑 | 1.处理器:32核2.1G或优于； 2.硬盘: 2*≥1TB ； 3.内存容量: ≥64GB； 4.显卡：独立显卡； 5.系统：Windows。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 磁吸工具 | 持续放电时长≥18min； 充电器充电电压 100-240V； 充电器输出电压 25.2V； 工作环境 -20-45℃； 工作湿度 15%-85%RH。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 备品备件 | 电源、模组、接收卡等 | 1 | 项 |  |
| 7 | 安装钢结构 | 1.含钢结构材料，钢结构拼接安装； 2.安装框架主钢构采用40mm*20mm镀锌方管； 3.屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，黑钛拉丝不锈钢包边，包边宽度5cm； 4.主支架需满足安装和安全要求。装饰包边由采购人负责。 | 34.918 | 平方 |  |
| 8 | 配电柜 | 20(KW)带漏电保护功能，手动控制电源、运行指示灯，逐级上电，预留远程控制接口。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 强电电缆 | 强电进线（一楼大屏主电缆线：ZC-YJV3*6+1*4）预埋线到配电柜。 | 80 | 米 |  |
| 10 | 工程线缆 | 1.配电柜到屏幕的强电线。 2.控制器到屏体信号线。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 多媒体功放机 | 产品特点 1.具备延时、混响、混音、防啸叫、变调，人声激励，消原唱等功能； 2.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节； 3.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 4.支持蓝牙功能； 5.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 技术参数 1.话筒音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz； 2.音乐音调：低频:±10dBat100Hz；中频:±10dBat2KHz；高频:±10dBat10KHz； 3.谐波失真：功放额定输出功率1Kz(1/8A功率条件下）≤0.1% 4.USB播放：支持MP3、WAV、APE、FLAC； 5.通讯：RS485通讯中控集成控制能； 6.频率响应：DVD,VCD,BGM:20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；Mic:50HZ（±3dB）--16KHZ（±3dB）； 7.信噪比：Mic:≥85dB；音乐:≥85dB； 8.保护：过载、短路、过压、欠压保护 | 1 | 台 |  |
| 12 | 专业音箱 | 1.频响：65Hz~20KHz； 2.灵敏度：95dB/W/M； 3.最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB； 4.覆盖角度：(H)80°(V)60°。 | 2 | 只 |  |
| 13 | 音箱支架 | 1.固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm； 2.箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm； 3.设备面板尺寸：160mm*90mm。 | 2 | 只 |  |
| 14 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 1 | 根 |  |
| 15 | 线材 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 | 1 | 卷 |  |
| 16 | 线材 | 1.喇叭线； 2.外被: PVC ； 3.导体: 铜线芯； 4.芯数：300芯*2； 5.≥100米/卷。 | 1 | 卷 |  |
| 17 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 1 | 卷 |  |
| 18 | PVC管 | 白色线管A管DN25，4米 | 1 | 项 |  |
| 19 | 其它辅助材料 | 绝缘胶布、排插等 | 1 | 项 |  |
| 户外LED大屏设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外全彩LED大屏 | 1.点间距：≤5mm； 2.像素密度：40000pixels/m²； 3.白平衡亮度： ≥5500nit； 4.刷新率：≥3840Hz； 5.模组间缝隙≤0.2mm，水平视角≥160°，垂直视角≥160°； 6.平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟。 | 141.004 |  | 平方 |
| 2 | 视频处理器 | 1.前面板具备≥2寸液晶屏，分辨率320x240或优于； 2.支持4096×2160@60视频信号的采集；支持800×600～4096×2160之间多种分辨率视频信号自适应采集；支持宽8190，高4320采集；支持4K范围内信号自定义分辨采集；支持推荐分辨率编辑； 3.支持全屏缩放和点对点显示； 4.支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示； 5.具有跑马屏； 6.支持多台设备同步显示； 7.支持输出网口备份功能； 8.具有LED显示屏除湿模式，支持设置除湿间隔； 9.支持监控硬件信息； 10.支持视频播放控制； 11.支持在线搜索设备； 12.支持屏幕亮度校正；支持屏幕色度校正； 13.支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正； 14. 支持通过画面控制自测，支持通过物理按键、遥控器、客户端进行操作； 15. 具备智能节能功能；； 16.支持亮度调节； 17.支持PC客户端、遥控器、本地按键旋钮、PAD进行设备控制。 | 1 |  | 台 |
| 3 | 大屏控制软件 | 1.支持智能运维功能； 2.可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显； 3.支持信号预监和电视墙回显功能； 4.支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作； 5.支持叠加字幕，； 6.支持单屏内容场景修改保存，多屏场景保存、场景组合预案切换； 7.支持自定义上传底图，支持对上墙画面进行裁剪； 8.支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制。 9.支持上墙内容的展示细节放大，反向控制操作和信息输入； 10.支持大屏开关，可设置定时开关； 11.支持前端IPC或者视频会议摄像机的云台控制，支持方向、变倍、聚焦、光圈调节； 12.支持实时上墙模式和场景预设模式； 13.支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868； 17.支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示； 14.支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色； 15.支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割； | 1 | 套 |  |
| 4 | 信息控制盒 | 1.内存：2 GB DDR3 RAM或优于； 2.存储：≥16GB EMMC； 3.支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布； 4.支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放； 5.支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放； 6.支持MPEG-4/WMV v9/H.264/H.265/WMV3/MIDI/MP3/AAC； 7.支持MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 控制电脑 | 1.处理器:32核2.1G或优于； 2.硬盘: 2*≥1TB ； 3.内存容量: ≥64GB； 4.显卡：独立显卡； 5.系统：Windows。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 散热设备 | ≥1.5P空调。 | 6 | 台 |  |
| 7 | 空调铜管 | 铜管，空调内机到外机。 | 120 | 米 |  |
| 8 | 安装钢结构 | 1.钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准； 2.安装框架主钢构采用40mm*20mm镀锌方管； 3.屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理； 4.不锈钢包边，包边宽度5cm； 5.主支架需满足安装和安全要求； 6.装饰包边由采购人负责。 | 141.004 | 平方米 |  |
| 9 | 配电柜 | 80(KW)带漏电保护功能，手动控制电源、运行指示灯，逐级上电，预留远程控制接口 | 2 | 台 |  |
| 10 | 防雷接地 | 信号、电源、LED屏体及重要配套设备的防雷接地保护 | 1 | 项 |  |
| 11 | 光纤 | 电信级单模光纤（配套光纤盒，耦合器、尾纤及熔接） | 80 | 米 |  |
| 12 | 光纤收发器 | 千兆工业级单膜光纤收发器 | 16 | 对 |  |
| 13 | 强电电缆 | 1.强电进线（户外大屏主电缆线：ZC-YJV3*95+2*50）预埋线到配电柜。 | 70 | 米 |  |
| 14 | 工程线缆 | 1.配电柜到屏幕的强电线； 2.控制器到屏体信号线。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 脚手架 | 户外脚手架搭建，25米高，17米宽，深1米。 | 425 | 平方米 |  |

- 应急要求

- 为保证本项目在交货期内不受影响，应对供货过程中可能出现的紧急情况（包括但不限于对服务过程的发生紧急情况的应对流程、各类紧急情况的预判及预防措施等内容）等影响，响应供应商需具备完善的应急处理制度；

- 如出现紧急情况，成交供应商须立即做出应急处理，并及时汇报采购人。

- 质量保证

- 成交供应商所投货物必须是原装、全新且出厂日期在一年以内的产品，且符合国家以及该产品的出厂标准。

- 成交供应商所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

- 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，成交供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

- 成交供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- 成交供应商应保证主要材料零部件产地符合采购需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，采购人发现产地不符合要求，成交供应商应无偿更换或负进一步责任。

- 本项目所需货物较多，需要制定人员安排及技术保障方案，成交供应商能提供充足的服务人员进行货物搬运及安装，要明确人员的职责，有具体详细的人员管理制度。

第三章 磋商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

- 名词解释

- 采购代理机构：是负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

- 采购人：是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

- 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 磋商小组：是指根据相关法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

- 成交供应商：是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

- 磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

- 须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2 | 资金属性 | 自筹资金 |
| 3 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 4 | 现场踏勘 | 否 |
| 5 | 响应有效期 | 从提交响应文件的截止之日起90日历天。 |
| 6 | 响应保证金 | 本项目不收取响应保证金 |
| 7 | 响应文件要求 | 一、电子响应文件： 电子响应文件U盘(或光盘)1份。 二、响应文件： 响应文件正本1份，响应文件副本3份。 （递交的响应文件需密封完好，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。） |
| 8 | 成交候选供应商推荐家数 | 3家 |
| 9 | 成交供应商数量 | 1家 |
| 10 | 有效供应商家数 | 3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 11 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定成交人 |
| 12 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：以中标(成交)金额作为采购代理服务费的计算基数，采用差额定率累进法计算，具体计算费率按规定标准“货物类”下浮15%收取代理服务费。 |
| 13 | 代理服务费收取方式 | 向成交供应商收取 |
| 14 | 履约担保 | 本项目不收取履约担保 |

- 说明

      - 总则

本磋商文件参考相关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

      - 适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

      - 进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

      - 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

      - 以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

- 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

- 联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

- 对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

- 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业响应说明

- 对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

- 对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业响应

- 中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

- 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

- 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

- 供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

- 供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

- 除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

- 除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

- 磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

- 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

- 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

- 磋商文件的澄清和修改

- 采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

- 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

- 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 响应要求

- 响应文件的制作

- 供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首次报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

- 磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

- 磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

- 如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

- 供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

- 供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

- 磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

- 供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

- 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

- 供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告采购人本单位有负责采购监督管理部门。

- 响应文件的式样和签署

- 响应文件的式样：供应商应准备一份响应文件正本、电子响应文件和磋商须知前附表中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

- 响应文件的签署

- 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，响应文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，响应文件要求盖章的需加盖供应商公章，副本可由正本复印而成，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中；

- 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署。

- 响应文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须加盖供应商公章。

- 响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

- 供应商应当对响应文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订），如供应商对磋商文件多个包组进行参加磋商的，其响应文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

| 序号 | 文件名称 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 | 每份独立装订 | 正本、副本、电子响应文件一起密封包装 |

- 电子响应文件须同时提交以下文件：①可编辑的WORD或 EXCEL 格式文件。②按磋商文件要求签署、盖章后的正本响应文件扫描成PDF格式文件。电子文件由CD-R光盘或U盘储存。

- 供应商应将响应文件（含正、副本）、电子响应文件一起密封包装一起密封包装，且在信封上标明“响应文件”的字样。

- 响应文件包装密封

- 供应商应将响应文件密封包装；

- 不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。

- 包装封套均应注明：

收件人名称：广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司

供应商名称：

项目名称：        （详见磋商邀请）

项目编号：        （详见磋商邀请）

注明：“于  年  月  日北京时间  ：  （详见磋商邀请）之前不得启封”的字样。

- 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 响应文件递交截止期

- 供应商应在不迟于磋商邀请中规定的截止日期和时间将响应文件递交至采购代理机构，递交地点应是磋商邀请中指明的地址。

- 为使供应商准备磋商时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟磋商截止期，但应发布公告并书面通知所有获取磋商文件的潜在供应商。在此情况下，采购人和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 采购代理机构将拒绝在规定的磋商截止期后收到的任何响应文件。

- 响应文件的修改、撤回与撤销

- 在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

- 在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

- 响应保证金（本项目不收取）

- 响应保证金的缴纳

- 供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

- 如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交。请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至采购代理机构，到账情况以开标时采购代理机构查询的信息为准。

- 如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函等形式提交响应保证金的，响应保函须开具给采购人，并与响应文件一同递交。

- 响应保证金的退还：

- 供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

- 未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。

- 成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

- 成交后，无正当理由放弃成交资格；

- 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

- 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

- 响应有效期

- 响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

- 出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

- 样品（演示）

- 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

- 递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

- 采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

- 除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

- 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

- 不符合磋商文件中规定的资格要求；

- 磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

- 有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

- 磋商、评审和结果确定

#### 1.响应文件的开启

- 采购代理机构按磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开启。开启时邀请所有供应商代表参加。参加开启的法定代表人或其授权代表携带有效身份证签名报到以证明其出席。

- 响应文件递交截止时间后，由全体供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.成交

- 成交结果公告：

- 成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在指定媒体上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

- 成交通知书：

- 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

- 询问、质疑与投诉

      - 询问

- 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见第一章《磋商邀请》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

      - 质疑

- 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- 对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

- 质疑函应当包括下列主要内容：

- 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

- 提出质疑的日期。

- 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

- 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报采购人有关监督管理部门依法处理。

- 质疑联系方式如下：

质疑联系人：何舜禹

电话：（0769）22367009

传真：/

邮箱：zhcity_gd@163.com

地址：东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼

邮编：523000

      - 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向本项目采购人有关监督管理部门提起投诉。

- 履约担保

- 成交供应商应按须知前附表要求向采购人缴纳履约担保（如采用保函形式，格式详见磋商文件第六章响应文件格式-履约担保）。履约担保可以采用银行转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 在整个项目验收合格后，成交供应商向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人办理履约保证金退还手续，将履约保证金退回原成交供应商的汇入账户。

- 合同签订和履行

      - 合同签订

- 采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

- 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

#### 2.合同的履行

- 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理部门备案。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。签订补充合同的必须按规定备案。

第四章 评审

- 评审要求

      - 评审方法

综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

      - 评审原则

- 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

- 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

      - 磋商小组

- 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 磋商小组成员名单在成交结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

- 磋商小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

- 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对响应文件进行比较和评价；

    - 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 参与评审工作的所有人员遵守相关法律、法规的规定，以确保评审的公平、公正。

      - 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的响应保证金支付款为从同一单位或个人的账户转出。

      - 有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

- 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

      - 其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

      - 终止竞争性磋商采购活动的情形

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（或最高限价）的供应商不足3家的；

- 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

      - 确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

      - 价格修正

- 对报价的计算错误按以下原则修正：

- 响应文件中首次报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次报价表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

注：同时出现2种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 政府采购政策

  - 对小型或微型企业响应的扶持

- 根据财政部、工业和信息化部制定《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（详见磋商文件第六章响应文件格式）

  - 对监狱企业响应的扶持

- 为发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受一定比例的价格折扣优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。（详见磋商文件第六章响应文件格式）

  - 对残疾人福利性单位响应的扶持

- 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受一定比例的价格折扣优惠，用扣除后的价格作为其参与评审的价格。参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（详见磋商文件第六章响应文件格式）

  - 大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。

  - 监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，按上述第1、4条款享受评审中价格扣除。

  - 供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品、环境标志产品价格扣除：

- 产品(针对非政府强制采购产品)纳入财政部发展改革委颁发最新节能产品政府采购品目清单的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供产品有效期内的节能产品认证证书复印件加盖供应商公章）。

- 产品纳入财政部环境保护部颁布最新环境标志产品政府采购品目清单的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供产品有效期内的环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章）。

  - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

- 商务技术及价格评分权值分配

| 评分项目 | 价格部分 | 商务部分 | 技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权值 | 30% | 15% | 55% | 100% |

- 综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

- 评审程序

- 资格性审查和符合性审查

- 磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

- 磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： |  |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,响应文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件。（分支机构响应，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年或2024年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明或提供资格条件承诺函（详见响应文件格式） |
| 1.3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 响应文件中提供《资格条件承诺函》，格式详见磋商文件《资格条件承诺函》。 |
| 1.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供资格条件承诺函（详见响应文件格式）。 |
| 1.5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供资格条件承诺函（详见响应文件格式）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库(2022) 3号文，"较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定) |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 3 | 本项目的特定资格要求： |  |
| 3.1 | 供应商信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 3.2 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目磋商。提供资格条件承诺函（详见响应文件格式） |

表二符合性审查表：

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价符合本项目报价要求。 |
| 2 | 法人授权委托证明。(供应商代表为法定代表人的除外) |
| 3 | 磋商函已提交并符合磋商文件要求的，且响应有效期不少于磋商文件中载明的响应有效期。 |
| 4 | 响应文件的签署、盖章符合磋商文件要求。 |
| 5 | 采购需求当中的★条款满足要求。(若本项目无★条款，此项通过) |
| 6 | 响应文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形。 |
| 7 | 响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款的。 |

- 响应文件澄清

- 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。

- 供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

- 磋商

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 最后报价

- 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 详细评审

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审细则（15分） |  |  |  |  |
| 1 | 业绩情况 | 12分 |  | 根据响应供应商提供的信息化设备供货类业绩进行评审，每提供一个得3分，本项最高得12分。 注：响应供应商须提供合同复印件并加盖响应供应商公章。 |
| 2 | 售后服务响应时间 | 3分 |  | 根据响应供应商提供的售后服务响应时间承诺进行评分： ①响应供应商承诺在接到采购人通知后1小时（含）内到现场，得3分； ②响应供应商承诺在接到采购人通知后1小时（不含）至2小时（含）内到现场，得2分； ③响应供应商承诺在接到采购人通知后2小时（不含）至3小时（含）内到现场，得1分； ④响应供应商承诺在接到采购人通知后超过3小时到现场，不得分。 注：响应供应商须提供售后服务响应承诺书（承诺书格式自拟）加盖响应供应商公章。 |
| 技术评审细则（55分） |  |  |  |  |
| 1 | 总体实施方案 | 15分 |  | 根据响应供应商针对本项目制定的项目总体实施方案(包括但不限于总体实施计划、实施进度计划、主要器械材料、安装调试等)进行综合评审： ①提供的总体实施方案内容详尽完善，实施工作流程科学细致，货物安装调试步骤详细周密，工作进度计划拟定清晰明确，整体方案逻辑缜密，贴合本项目实际实施情况进行表述的，得15分； ②提供的实施方案内容全面具体，工作流程具体，货物安装调试步骤具体明确，工作进度计划拟定明确的关键表述，整体方案逻辑清晰，结合本项目实际实施情况进行表述的，得11分； ③提供的总体实施方案内容全面具体，实施工作流程表述相应节点，货物安装调试步骤表述笼统，工作进度计划拟定仅有要点，整体方案逻辑顺畅，结合本项目实际实施情况表述内容的，得8分； ④提供的总体实施方案内容齐全，服务实施的工作流程、安装步骤均有框架性要点内容表述，整体方案逻辑顺畅，结合本项目实际实施情况表述内容少的，得4分； ⑤提供的总体实施方案内容片面，服务方式表述笼统，实施工作流程粗略，货物安装调试步骤表述含糊，工作进度计划拟定空洞，整体方案逻辑混乱，结合本项目实际实施情况表述内容少的，得1分； ⑥没有提供相关方案不得分。 |
| 2 | 质量保证方案 | 10分 |  | 根据响应供应商针对本项目制定的质量保证方案(包括但不限于质量保证措施、货物质量标准、出现质量问题责任归属等)进行综合评审： ①质量目标非常明确，提供的产品各项标准要求完全符合采购需求，具有非常完整的质量控制体系对项目质量实施控制、管控制度覆盖项目全过程；有利于项目实施的，得10分； ②针对本项目具有清晰的质量目标，提供的产品各项标准要求满足采购需求，具备完善的质量管控方案；质量保证方案与采购需求贴合的，得7分； ③质量保证方案比较完善合理，提供的产品各项标准符合招标文件需求的，具备一定的质量管控方案、质量保证方案与采购需求基本贴合的，得4分； ④质量保证方案简略，提供的产品检测要求部分符合招标文件需求的，质量管控方案较一般、质量保证方案与采购需求部分贴合的，得1分； ⑤没有提供相关方案不得分。 |
| 3 | 人员安排及技术保障方案 | 10分 |  | 根据响应供应商针对本项目制定的人员安排及技术保障方案(包括但不限于服务人员完善的配置、明确的人员岗位职责、健全的人员内部管理制度、充足的技术保障能力等)进行综合评审： ①人员安排合理且高效，充分考虑了团队成员的技能、经验和特长，职责明确，分工精细，团队协作流畅。技术保障方案全面且先进，涵盖了可能出现的各种技术问题，有完善的预防措施和技术手段，能有效保障项目的顺利进行的，得10分。 ②人员安排较为合理，团队成员的分工能够满足项目需求，协作基本顺畅。技术保障方案较为全面，对常见技术问题有明确的应对策略，技术手段具有一定的先进性，能保证项目的正常推进的，得7分。 ③人员安排基本满足项目要求，但个别成员的职责可能不够清晰。技术保障方案包含主要的技术问题和应对措施，但在一些细节和特殊情况的考虑上有所欠缺。方案上对项目进度可能会产生一定的影响，但总体可控的，得4分。 ④人员安排存在问题，部分关键岗位人员配置不合理，团队协作存在缺陷。技术保障方案不全面，对重要技术问题的应对措施明确度低，可能会导致项目进度延迟或质量下降的，得1分。 ⑤没有提供相关方案不得分。 |
| 4 | 应急预案 | 10分 |  | 根据响应供应商针对本项目制定的应急预案(包括但不限于对服务过程的发生紧急情况的应对流程、各类紧急情况的预判及预防措施等内容)进行综合评审： ①应急预案不仅全面囊括了所有可能出现的紧急情形，而且应对流程极其详尽、高效，每一个步骤都清晰明确，方案科学先进、灵活多变，整个预案逻辑严密，与本项目实际实施情况完美融合的，得10分； ②应急预案深入且广泛地覆盖了各种潜在的紧急状况，应对流程具体、精准，可操作性强，预防措施全面细致，紧密贴合项目实际情况的，得7分； ③应急预案较为全面地涵盖了可能的紧急情况，应对流程较为详细。预防措施相对周全，逻辑严谨，能够较好地结合项目的实际情况的，得4分； ④应急预案包含了常见的紧急情况，并有一定的应对流程描述，预防措施有一定的涵盖，但仍存在一些漏洞，完善度低，逻辑基本清晰，能够在一定程度上指导应急处理的，得1分； ⑤没有提供相关方案不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 10分 |  | 根据响应供应商针对本项目制定的售后服务方案(包括但不限于售后保证承诺、售后服务响应机制)进行综合评审： ①响应供应商提供的售后保证承诺非常明确、全面；质保期内的服务方案涵盖所有可能的维护、维修、更换等场景，方案中明确列出使用的先进工具、技术和方法，提供专业的服务团队具有高效的响应机制的，得10分。 ②响应供应商提供的售后保证承诺明确、具体；质保期内的服务方案覆盖大部分可能的维护、维修场景，方案中提到使用的工具、技术和方法较先进，服务团队具备专业能力，响应机制较高效的，得7分。 ③响应供应商提供的售后保证承诺基本明确，但内容相对标准或略有不足；质保期内的服务方案缺乏详细性或深度；方案中使用的工具、技术和方法基本满足要求，服务团队和响应机制达到一般水平的，得4分。 ④响应供应商提供的售后保证承诺模糊、不明确或存在重大遗漏；质保期内的服务方案未能覆盖关键的维护、维修场景，或缺乏应急预案；方案中使用的工具、技术和方法落后，服务团队和响应机制存在明显不足的，得1分。 ⑤没有提供相关方案不得分。 |

- 汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人。

- 其他无效响应的情形

- 评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

- 响应文件提供虚假材料的。

- 供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

- 供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

根据《中华人民共和国民法典》及磋商文件、成交通知书等相关资料的要求，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款。

- 项目基本情况

- 项目名称：潮玩中心（总部）户外和品牌运营中心LED屏系统、三楼多媒体会议厅系统项目

- 合同总价：大写人民币                 （小写￥        元）

合同总价包括但不限于货物制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、技术服务、质保期、税费等完成本项目不可预见的一切费用。

- 项目地点：甲方指定地点。

- 货物参数

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |

- 双方权利义务

- 甲方权力和义务

  - 验收乙方提供的合同货物。

  - 审批乙方提交的关于项目的实施组织方案。

  - 监督、指导乙方进行服务实施工作，具有及时纠正出现问题的权利。

  - 协调乙方工作，对乙方需要协调解决的问题，甲方应采取积极态度予以处理。

  - 在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方赔偿。

  - 磋商文件和响应文件约定的甲方其余权利义务。

- 乙方权力和义务

  - 乙方应按磋商文件的要求和响应文件的承诺进行供货，发生任何货物及服务的变更均须向甲方提出交书面报审报告。

  - 在满足磋商文件的前提下，严格按照其响应文件的实施组织方案（包括实施计划、设备、人员、文明、安全等）进行服务。

  - 在组织实施服务过程中，遵守有关安全生产管理规定，严格按相关安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

  - 做好服务现场设施的保护，若乙方防护不力而造成一切责任及经济损失由乙方承担；

  - 必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为实施服务场地内自有人员生命财产和实施服务机械设备办理保险，支付保险费用。

  - 磋商文件和响应文件约定的乙方其余权利义务。

- 验收要求

  - 在甲方按采购合同、招标文件、投标文件、行业标准对项目进行验收。

- 应急要求

- 为保证本项目在交货期内不受影响，应对供货过程中可能出现的紧急情况（包括但不限于对服务过程的发生紧急情况的应对流程、各类紧急情况的预判及预防措施等内容）等影响，响应供应商需具备完善的应急处理制度；

- 如出现紧急情况，乙方须立即做出应急处理，并及时汇报甲方。

- 质量保证

- 乙方所投货物必须是原装、全新且出厂日期在一年以内的产品，且符合国家以及该产品的出厂标准。

- 乙方所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

- 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，乙方都应提供并在响应文件中明确列出。

- 乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- 乙方应保证主要材料零部件产地符合采购需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，甲方发现产地不符合要求，乙方应无偿更换或负进一步责任。

- 本项目所需货物较多，需要制定人员安排及技术保障方案，乙方能提供充足的服务人员进行货物搬运及安装，要明确人员的职责，有具体详细的人员管理制度。

- 货物包装、发运、保管、安装、调试等要求

- 乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防尘、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失、损坏、损毁或运输引起的灭失以及由此导致甲方的损失均由乙方承担。如货物损坏或货物质量不符合标准，甲方有权拒收货物，乙方应按照甲方的要求在限定的时间内应予以更换或重新供货直至通过甲方验收，货物交期不予顺延，否则甲方有权按照本合同约定追究乙方的违约责任。

- 乙方应保证其所供货物应为制造商原装出厂，包装箱号与设备出厂批号一致，具备出厂合格证、序列号，并可追索查阅。所有随设备的附件需齐全。各种设备需提供装箱清单，按装箱清单验收货物。乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 乙方负责将设备材料运到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责为其派出现场服务人员购买人身意外保险。

- 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由包含在投标报价中。

- 设备、材料和软件系统需要乙方送货上门和负责安装调试。

- 乙方需依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、软件系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 按国家相关施工验收规范进行分阶段进行调试。

- 乙方对本项目提供详细的实施、进度计划、维护等方案，履约服务过程中获悉的甲方任何信息乙方都需进行保密。

- 货物的安装、调试等项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。

- 售后服务

- 质保期：验收合格后不少于1年，质保期内乙方必须负责提供设备原厂维修及更换原厂配件的售后服务。

- 乙方应具有稳定的售后服务队伍，制定切实可行的维护方案；并能提供24小时维修服务，接到甲方故障通知后半小时内响应,3小时内到达现场进行故障处理。

- 质保期内，非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

- 所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

- 质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有1年的质保期。凡因产品质量问题，在质保期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同级别新设备部件。

- 如果货物不能稳定地达到乙方承诺的全部功能，乙方应对此承担责任并承担全部相关费用以及甲方的直接损失，经甲方同意对货物采用如下一种或几种方式处理：

- (1)维修和更换损坏零部件；

- (2)换货；

- 付款方式

- 双方合同签定后，甲方在5个工作日内支付合同总价的50%作为预付款。付款前乙方须提供如下资料给甲方：①合同复印件；②等同付款金额的“见索即付”银行预付款保函（银行保函受益人为甲方，有效期至交货期满，货物送达甲方指定地点后，甲方将保函原件退回给乙方）。

- 所有货物送达指定地点后10个工作日内，甲方支付合同总价的30%。付款前乙方须提供如下资料给甲方：①乙方开具的等额正式增值税专用发票；②货物交收表（含数量、规格、货物到场照片）。

- 乙方全部货物安装完毕，调试合格，甲方和乙方双方验收数量及质量合格，经甲方验收合格后，10个工作日内向乙方支付合同总价的10%。付款前乙方须提供如下资料给甲方：①乙方开具的等额正式增值税专用发票；②验收报告复印件。

- 整体项目完成且通过财政部门审核结算后，甲方向乙方支付余下结算款。付款前乙方须提供如下资料给甲方：①乙方开具的等额正式增值税专用发票。

- 违约责任

- 乙方违反合同及磋商文件约定的有关义务，对甲方造成经济损失的，应给予甲方经济赔偿；如造成重大损失的，甲方有权终止合同。

- 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付或完成，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价 3 ‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天或以上的，甲方有权终止合同，要求乙方一次性支付合同总金额 20 %违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价 20 %的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

- 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，经乙方一再努力仍未能达到合同规定的，甲方有权单方中止合同且乙方需向甲方支付合同总价 20%  的违约金。

- 争议的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

- 甲乙双方如果任何一方因不可抗拒力的力量如地震、风暴、洪水、火灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府 或公共机关的禁止、劳资纠纷或其他双方无法控制、不可预见的事件，而无法履行本合同规定的义务时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 如果发生了不可抗力的事件，任何一方均不对另一方因不能履约或延误履约而遭受的任何损害，成本增加或损失负责。遇到不可抗力事件的一方应采取适当的措施以减少或消除不可抗力事件的影响，并在最短时间内努力重新履行因不可抗力事件而受影响的义务。通过协商，双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，决定是否修改或终止本合同。

- 合同生效

- 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

- 本合同一式     份，其中甲方  2  份、乙方     份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起5个工作日内递交）。

- 其它

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 本合同合计       页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

| 甲方（盖章）： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 甲方代表人(签字)： | 乙方代表人(签字)： |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |

第六章 响应文件格式

潮玩中心（总部）户外和品牌运营中心LED屏系统、三楼多媒体会议厅系统项目

响应文件

（正本/副本）

#### 项目编号：ZHDGZC2025040

#### 供应商名称：

#### 年 月 日

#### 响应文件目录

一、响应承诺函

二、首次报价表

三、分项报价表

四、中小企业声明函

五、监狱企业

六、残疾人福利性单位声明函

七、政策适用性说明

八、法定代表人证明书

九、法定代表人授权委托书

十、资格条件承诺函

十一、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十二、拟投入本项目设备情况表

十三、项目技术服务人员情况表

十四、项目负责人简历表

十五、供应商业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、询问函、质疑函、投诉书格式

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

资格、符合性审查索引表格式

资格、符合性审查索引表

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 响应文件对应页码范围 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容 | 响应文件对应页码范围 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注：“审查内容”按磋商文件《第四章 评审》之表一资格性审查表、表二符合性审查表相对应条款填写。

详细评审索引表格式

详细评审索引表

| 商务评审细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 响应文件对应页码范围 |
| 技术评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 响应文件对应页码范围 |

注：按磋商文件《第四章 评审》之详细评审表相对应条款填写。

格式一：

#### 响应承诺函

致：广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司

你方组织的    （项目名称）       项目的竞争性磋商（项目编号为：               ），我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的      （项目名称）        项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)           作为供应商正式授权     (授权代表全名,职务)      代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首次报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交响应文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十）我方如果成交，同意按磋商文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

（十一）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：                                    邮政编码：

电 话：

传 真：                                    电子邮箱：

代表姓名：                                 职 务：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月    日

格式二：

#### 首次报价表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 项目名称及项目编号 | 总报价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

1）响应总价栏须用文字和数字两种方式表示的响应总价。 2）首次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次报价表为准。 3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权人）签字或盖私章：

日期： 年 月 日

格式三：

#### 分项报价表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：大写： 元（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_______万元，资产总额为__________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期：    年  月  日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2.节能产品须填写认证证书编号，并提供响应产品的节能产品认证证书复印件加盖供应商公章；

3.环保标志产品须填写认证证书编号，并提供响应产品的环保标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。

4.以上证明资料未按要求提供或未提供完整的，视为未提供处理。

供应商名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式八：

#### 法定代表人证明书

现任我单位                  职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：             身份证号码：

统一社会信用代码：                             企业类型：

经营范围：

供应商名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职务：

日期：    年  月  日

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式九：

#### (对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书)

#### 法定代表人授权委托书

广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司：

本人   （姓名）  系     （供应商名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称） （项目编号：       ）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于    年  月  日签字生效，特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职务：

被授权人（签字或盖私章）：

职务：

日期：   年  月  日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式十：

资格条件承诺函

广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司：

关于贵公司      年      月     日发布               项目（项目编号：           ）的采购公告，我方愿意参加磋商，并承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。

- 承诺为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合相关资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十一：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十二：

拟投入本项目设备情况表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十三：

项目技术服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 学历 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十四：

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十五：

#### 供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

供应商名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十六：

#### 技术和服务要求响应表

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.参数性质栏目按磋商文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“型号”项，若无，填写：“ / ”。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

供应商名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十七：

#### 商务条件响应表

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

3.参数性质栏目按磋商文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

供应商名称（加盖公章）：__________________

日期：    年  月  日

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司：

如果我方在贵采购代理机构组织的 （采购项目名称）、（项目编号：   ）磋商中获成交，我方保证在收取《成交通知书》时，按磋商文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

供应商地址：

供应商授权代表（签字或盖私章）：

电 话：

承诺日期：

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东智汇城市招标采购有限公司东莞分公司：

我单位已获取磋商文件并准备参与           项目（项目编号：        ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、                        （事项一）

（1）                       （问题或条款内容）

（2）                       （说明疑问或无法理解原因）

（3）                       （建议）

二、                        （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年     月     日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                            邮编：

联系：                            联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                            公章：

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：                                       邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                               联系电话：

地 址：                                  邮编：

被投诉人1：

地址：                                  _邮编：

联系人：                                 联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                   邮编：

联系人：                                 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                          公章

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。